## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

Un sistema dinamico lineare è costituito da due processi del primo ordine in parallelo

con funzioni di trasferimento  	G1=(−1)nn2n32s+1   e	  G2=(−1)n1s

dove n = n° della postazione PC.

  Di che ordine è questo sistema dinamico?

  E’ un sistema autoregolante?

  E’ un sistema a fase minima?

## Parte A: Root locus

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Determinare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri ed ai poli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento delle traiettorie.

- Discutere la stabilità del sistema al variare di Kc.

- Infine, discutere l’effetto sulla stabilità dell’aggiunta di una componente derivativa a quella proporzionale

## Parte B: Risposta in frequenza

- Costruire i Diagrammi di Bode

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Esiste una (o più) frequenza di risonanza? Quant’è?

- Esiste la frequenza di crossover? Qual’è?

- Esiste la frequenza di gain crossover? Qual’è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Costruire il diagramma di Nyquist.

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Nyquist, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di fase che esso presenta.

## Parte C: Risposte dinamiche nel dominio del tempo

- Per il sistema dinamico originario senza l’aggiunta di una componente derivativa, con Kc=0.5, costruire il diagramma della risposta a gradino unitario nel set point ad anello aperto e ad anello chiuso, confrontarli e commentarli

## Parte D: Compensatore di Risposta Inversa

- Discutere se e come costruire un Compensatore di Risposta Inversa