## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

## Parte A: Root locus

Si consideri un sistema lineare avente la seguente funzione di trasferimento open loop:

G=1−25s10s2+4s+12

Costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Derminare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi rispettivamente ai poli ed agli zeri.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento quantitativo delle traiettorie.

- Discutere la stabilità closed loop del sistema al variare del guadagno del controllore Kc.

- Calcolare, ove esistesse, il valore limite di Kc per la stabilità closed loop del sistema.

## Parte B: Risposta in frequenza

Si consideri un sistema lineare avente la seguente funzione di trasferimento open loop:

Gp=8(1−0.05s)ss2+s+14s+1

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza.

- Discutere l’andamento asintotico per alte e basse frequenze.

- Esiste la frequenza di crossover? Qual è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile closed loop e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Esiste un limite di applicabilità del criterio di stabilità di Bode? Qual è?

- Tracciare il diagramma di Nyquist di ognuno dei sottosistemi componenti.

- Tracciare il diagramma di Nyquist complessivo.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Nyquist, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di fase che esso presenta.