## Cognome					Nome				n°matr.:

# Sezione 4: STABILITÀ DEI SISTEMI DINAMICI LINEARI

Si consideri il controllo feedback di un processo lineare avente GP=112s2+s+1 con un controllore PD avente Kc = 1 e τD=12 min.

- Quanto valgono  e  ?

## Parte A: Root locus

Per il sistema dinamico costituito dal controllore PD e dal processo Gp in serie, ottenere la FdT e costruire il root locus rispondendo ai seguenti quesiti:

- Derminare poli, zeri e numero di traiettorie.

- Determinare le porzioni del root locus coincidenti con l’asse reale.

- Discutere l’esistenza degli asintoti e calcolare, eventualmente, il centro di gravità e gli angoli formati con l’asse reale.

- Fornire ed, eventualmente, calcolare gli angoli di partenza e di arrivo relativi agli zeri ed ai poli.

- Sulla base delle regole precedenti stabilire l’esistenza o meno di un punto di breakaway e calcolarne eventualmente la posizione nel piano complesso.

- Tracciare l’andamento delle traiettorie.

- Discutere la stabilità closed loop del sistema al variare del guadagno del controllore Kc.

- Calcolare, ove esistesse, il valore limite di Kc per la stabilità closed loop del sistema.

- Esiste un limite di applicabilità della tecnica del root locus per l’analisi della stabilità closed loop? Qual è?

## Parte B: Risposta in frequenza

Per il solo processo lineare Gp:

- Diagrammare AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica, con il metodo approssimato degli asintoti.

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza.

- Esiste la frequenza di crossover? Qual è?

- Esiste la frequenza di gain crossover? Qual è?

- Esiste la frequenza di risonanza? Qual è?

- Verificare, in base al criterio di stabilità di Bode, se il sistema di sopra è stabile e, in caso positivo, calcolare il margine di guadagno che esso presenta.

- Tracciare il diagramma di Nyquist.

- Enunciare il criterio di stabilità di Nyquist.

- Esiste un limite di applicabilità del criterio di stabilità di Bode? Qual è?

- Cosa cambia nel diagramma di AR in funzione della frequenza se il fattore di smorzamento  si dimezza, a parità di  ?

Per il sistema dinamico costituito dal controllore PD e dal processo Gp in serie:

- Diagrammare il nuovo AR, in funzione della frequenza, in scala logaritmica,

- Diagrammare la fase  in funzione della frequenza.