VB-188 - BILANCIO TERMICO E DI MASSA DELLA COMBUSTIONE

Lo scopo del codice di calcolo è quello di eseguire il bilancio termico e di massa e di calcolare le condizioni  operative relative alla combustione di un combustibile qualsiasi . La figura 1 mostra lo schema semplificato del processo di  combustione .

Figura 1 – Schema semplificato del processo di combustione

La prima fase richiede come input il tipo e la portata del combustibile e la sua composizione atomica, immettendo il numero di atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, cloro, zolfo, azoto oppure la frazione massica immettendo la frazione in peso degli elementi citati e del contenuto di inerti ed acqua; nel solo caso del metano è sufficiente selezionare l’opzione metano.

Il calcolo inizia con la valutazione dell'ossigeno stechiometrico considerando che la reazione generica di combustione é la seguente :

Cc Hh Oo Cld Nn Ss  + [ c + n + s + (h -a) / 4 - o / 2 ]•O2   

c•CO2 + a•HCl + n•NO2 + s•SO2 + [ (d - a) / 2 ]•Cl2 +  [ (h - a) / 2 ]•H2O

I calcoli necessari si basano sulle seguenti correlazioni:

PM = 12.011•C + 1.008•H + 16•O + 35.453•Cl + 32.06•S + 14.0067•N

a = h se h < d (ossia n° atomi H < n° atomi Cl nel combustibile)  non si forma H2O!

a = d se h > d (ossia n° atomi H > n° atomi Cl nel combustibile)  non si forma Cl2!

Inoltre, valgono i seguenti passaggi da n° atomi a frazioni massiche:

Os = C + N + S + (H - A) / 4 - O / 2                Op = 32•Os / PM

Ct = 12.011•C / PM         	Ht = 1.008•H / PM

Ot = 16•O / PM              	Clt = 35.453•Cl / PM

St = 32.06•S / PM             	Nt = 14.0067•N / PM

dove  C = Numero atomi di carbonio              	H = Numero atomi di idrogeno

### O = Numero atomi di ossigeno           	Cl = Numero atomi di cloro

S = Numero atomi di zolfo                    	N = Numero atomi di azoto

PM = Peso molecolare [gr/mole]          	Ct = frazione massica carbonio

Ht = frazione massica idrogeno         	Ot = frazione massica ossigeno

Clt = frazione massica cloro              	St = frazione massica zolfo

Nt = frazione massica azoto          	Os = Ossigeno stechiometrico [moli/mole di composto]

Op = Ossigeno massica [kg/kg di composto]

L’output di questa fase fornisce l’ossigeno stechiometrico per il combustibile in [moli O2/kg combustibile] e [kg O2/kg combustibile].

Nella schermata successiva il programma chiede se il potere calorifico è noto; in caso affermativo si immette il valore in kcal/kg, viceversa il programma fornirà il valore calcolato con la formula di Dulong (vedi oltre).

Occorre successivamente immettere l'eccesso d'aria nell'inceneritore [%], la temperatura [°C] e l'umidità relativa [%] dell'aria di combustione. Questi ultimi parametri servono a determinare l'umidità specifica dell'aria [kg acqua/kg aria secca] necessaria per i successivi bilanci di massa. Tale calcolo viene effettuato con le seguenti equazioni:

LOG(PV) = 16.373 - 2818.6 / Ta - 1.6908•LOG(Ta) - 5.7546•10-3•Ta + 4.0073•10-6•Ta2

Xa = 0.00622•UR•PV / (760 - PV)

dove PV = pressione vapore d'acqua [mmHg]

Ta = temperatura assoluta dell'aria [K]

UR = umidità relativa [%]

Xa = umidità specifica dell'aria [kg acqua/kg aria secca]

Inizia poi un loop di calcoli iterativi che hanno termine con la valutazione della temperatura teorica dei fumi; il principio di tali calcoli è il fatto che l’energia del combustibile (potere calorifico inferiore), sottratti il calore di evaporazione dell’acqua eventualmente contenuta nello stesso, il calore di riscaldamento delle eventuali ceneri e le dispersioni termiche della camera di combustione, è impiegata per il riscaldamento dei fumi prodotti.  All’inizio del ciclo si ipotizza una temperatura di tentativo; questo è solo un valore di stima necessario per valutare i calori specifici di tentativo dei gas di combustione; tale stima tiene conto della temperatura ambiente e di quella dell’inceneritore.

Per tali calcoli gli input sono la temperatura [°C] uscita ceneri e le dispersioni termiche espresse come percentuale del calore totale sviluppato.

Nella successiva schermata di output sono riportati le seguenti parametri relativi alle caratteristiche del combustibile e dell’aria comburente:

- Portata massica totale [kg/h] di carbonio, idrogeno, ossigeno, idrogeno, cloro, zolfo , azoto

- Portata massica totale [kg/h] di acqua ed inerti

- Energia disponibile [kcal/h]  in ingresso totale e netta

- Portata massica [kg/h] e volumetrica [Nm3/h] di ossigeno stechiometrico

- Portata massica [kg/h] e volumetrica [Nm3/h] di aria stechiometrico

- Portata massica [kg/h] e volumetrica [Nm3/h] di aria effettiva

- Portata massica [kg/h] acqua da umidità atmosferica

Per ottenere tali risultati ci è basati sulle seguenti correlazioni .

L’aria stechiometrica e l’aria effettiva  per bruciare 1 kg di combustibile sono date dalle seguenti :

Osv = 0.7•Ost                            Ats = Osv/.21                         Ate = Ats•(1 + EA/100)

dove Ost = Ossigeno stechiometrico [kg O2/kg combustibile]

Osv = Ossigeno stechiometrico totale [Nm3 O2/kg combustibile]

Ats = Aria stechiometrica totale [Nm3 aria/kg combustibile]

Ate = Aria effettiva totale [Nm3 aria/kg combustibile]

EA = eccesso d'aria [%]

Il potere calorifico inferiore Pci [kcal/kg] per il combustibile viene stimato con la formula di Dulong:

Pci = 7783•Cm + 25016.73•(Hm - Om/8) - 422.505•Clm + 2501.673•Sm

dove  Cm, Hm, Om, Clm ed Sm sono le frazioni massiche di carbonio, idrogeno, ossigeno, cloro e zolfo.

Nell’ultima videata sono riportati gli output i seguenti :

- Temperatura teorica fumi [°C]

- Peso molecolare medio fumi [g/mole]

- Calore specifico medio attuale fumi [kcal/kg°C] (alla temperatura media tra quella ambiente e la temperatura teorica fumi

- Costante di equilibrio reazione cloro

- Concentrazione Cl2 nei fumi [ppm]

- Portata volumetrica [m3/h] e normal-volumetrica [Nm3/h] fumi

- Portata molare [kmoli/h] e massica [kg/h] , concentrazione in volume [%] ed in peso [%] di N2, O2, CO2, H2O, SO2 , HCl e fumi totali .

La costante di equilibrio della reazione 2HCl + ½O2   H2O + Cl2 è data da  :

Kpr [atm-1/2] = 0.00023•exp(7340 / Tfk)

dove Tfk è la temperatura dei fumi [K] .

La concentrazione di Cl2 nei fumi viene calcolata considerando la reazione descritta e la costante di equilibrio, utilizzando il metodo di Newton-Raphson con un valore di inizializzazione opportuna per il cloro (20 ppm). Bilanci di massa e calcoli stechiometrici consentono di valutare gli ultimi parametri relativi ai fumi in modo analogo a quanto riportato per il combustibile.

Per quanto riguarda il calore specifico si sono usate le seguenti correlazioni :

k1 = 0.10573 Wco + 0.423754Acw + 0.20105Whc + 0.08898Wso + 0.2658Wn2 + 0.21Wo2

k2 = 0.0003988Wco + 0.00001905Acw - 0.0000472Whc + 0.0002499Wso - 0.0001158Wn2 +

- 0.00000002749Wo2

k3 = -0.0000003042Wco + 0.0000003227Acw + 0.00000008168Whc - 0.0000001851Wso +

+ 0.0000002287Wn2 + 0.0000001304Wo2

k4 = 0.0000000009314Wco - 0.000000000156Acw - 0.00000000002555Whc +

0.00000000004954Wso - 0.00000000009965Wn2 - 0.00000000007954Wo2

cpf = k1 + k2Tm + k3Tm2  + k4Tm3

dove 	cpf = calore specifico dei fumi [kcal/kg°C]

k1,k2,k3,k4 = parametri ausiliari

Tm = temperatura assoluta media fumi [K]

Wco = frazione massica CO2

Acw = frazione massica H2O

Whc= frazione massica HCl

Wso = frazione massica SO2

Wn2 = frazione massica N2

Wo2 = frazione massica O2

Il programma è in Visual Basic Professional , funziona con WindoWs 95/98/NT e versioni successive e consente, oltre alla visualizzazione su monitor , anche la stampa ed il salvataggio dei dati di input / output su un file di testo (estensione .TXT) utilizzabile, con eventuale riformattazione del testo, con i più comuni Word processors (Word, Works ,ecc.). La figura 2 mostra un esempio di input / output file generato dal programma; la figura 3 mostra una delle schermate principali del programma.

Bilancio di massa e di energia della combustione

Data rapporto di calcolo                     = 04/08/97

Ora  rapporto di calcolo                     = 10.01.23

Impianto                      = BL2001

Combustibile                  = Mix ZKB

Portata combustibile          = 100 kg/h

Proprietà combustibile :

Specie atomica          Frazione ponderale

Carbonio                  0,7

Idrogeno                  0,1

Ossigeno                  0,02

Cloro                     0,02

Zolfo                     0,03

Azoto                     0,03

Inerti                    0,05

Acqua                     0,05

Ossigeno stechiometrico       = 83,251 moli/kg comb.

Ossigeno stechiometrico       = 2,664 kg/kg comb.

Potere calorifico inferiore   = 7953,83 kal/kg

Eccesso d'aria                = 20 %

Temperatura aria              = 20 °C

Umidità relativa aria         = 60 %

Umidità specifica aria        = 0,00881 kgH2O/kg aria secca

Temperatura uscita ceneri     = 500 °C

Dispersioni termiche          = 7 %

Proprietà del combustibile in alimentazione

Portata ponderale C  totale                  = 70 kg/h

Portata ponderale H  totale                  = 10 kg/h

Portata ponderale O  totale                  = 2 kg/h

Portata ponderale Cl totale                  = 2 kg/h

Portata ponderale S  totale                  = 3 kg/h

Portata ponderale N  totale                  = 3 kg/h

Portata acqua  totale                        = 5 kg/h

Portata inerti totale                        = 5 kg/h

Energia disponibile in ingresso              = 795383,1 kcal/h

Energia disponibile netto                    = 736603,3 kcal/h

Caratteristiche aria comburente in alimentazione

Portata ponderale   O2 stechiometrico        = 266,403 kg/h

Portata volumetrica O2 stechiometrico        = 186,216 Nm3/h

Portata ponderale   aria stechiometrica      = 1158,088 kg/h

Portata volumetrica aria stechiometrica      = 886,744 Nm3/h

Portata ponderale   aria effettiva           = 1389,705 kg/h

Portata volumetrica aria effettiva           = 1064,093 Nm3/h

Portata acqua (umidità atmosferica)          = 12,256 kg/h

Caratteristiche fumi di combustione

Temperatura teorica fumi                     = 1238,9 °C

Peso molecolare medio fumi                   = 28,885 g/mole

Calore specifico medio fumi                  = 0,403 kcal/kg°C

Costante equil.reazione cloro                = 0,029503  v atm

Concentrazione Cl2 nei fumi                  = 1,337  ppm

Portata volumetrica fumi                     = 1161,211 Nm3/h

Portata volumetrica fumi                     = 6428,222 m3/h

Composto    Portata    Portata     % volume    % peso

[kmoli/h]    [kg/h]

N2       38,206      1070,406    73,74       71,52

O2       1,673       53,547      3,22        3,57

CO2      5,857       257,778     11,3        17,22

H2O      5,919       106,641     11,42       7,12

SO2      0,094       6,024       0,18        0,4

HCl      0,056       2,067       0,1         0,13

Totale    51,807      1496,464    100,00      100,00

## Figura 2 – Esempio di input / output file generato dal programma