Si definisce come portata di un fluido in un condotto, la quantità

di esso, in massa o in volume o in moli, che passa

attraverso una sezione del condotto nell'unità di tempo.

Consideriamo il seguente caso semplice:

- fluido incomprimibile

- moto entro una tubazione di sezione costante "S”

- Tutti gli elementi di fluido in moto hanno velocità uguale e direzione parallela all'asse della condotta

All'istante t1 i volumetti di fluido attraversano la sezione 1 e all'istante t2, gli stessi volumetti di fluido, dopo aver percorso una lunghezza L, attraversano la sezione 2, essendo trascorso un tempo t = (t2 - t1).

Il volume “spazzato” dal fluido sarà:

V = L S

Per definizione, la portata volumetrica V sarà così espressa:

V  = V/ (t2 - t1) = L S/ t

ma il rapporto L / t rappresenta la velocità v con la quale il fluido

si é spostato dalla sezione 1 alla sezione 2, per cui si può scrivere

:

V  = S v

### UNITA' di MISURA

Dalla relazione      V = S v      si esprime

v [=] m / s; 	S [=] m2

per cui V  = S v [=] m2  m/s  [=] m3/s

Nel caso di gas, si esprime la portata volumetrica in Nm3/ h

(normali metri cubi / ora), cioè riferita alle "condizioni normali"

generalmente adottate, che sono :

Tn = 273.15 K

Pn = 101.325 kPa (1 atm)

in quanto la massa volumica di un gas é influenzata sia dalla temperatura che dalla pressione.

Moltiplicando la portata volumetrica V per la massa volumica  (densità) del fluido (espressa in kg/m3), si ottiene la portata massica

2) m  = V  [=] m3/s   kg/m3 [=] kg/s.

Anche per la portata massica m in pratica si usano altre unità

di misura ricavate da quella fondamentale, per esempio il kg/h e t/h.

La Portata molare [=] mol/s  é:

N=mMM

dove MM [=] kg/kmol  è la massa molecolare della sostanza in flusso.