Esercizio  :   Per confezionare i salsicciotti di tipo Frankfurter , si usano i seguenti ingredienti :

- carne magra di manzo ( lean beef : 14% di grassi, 67% d’acqua e 19% di proteine );

-  grasso di maiale ( pork fat : 89% di grassi , 8% d’acqua e 3% di proteine );

- isolato di proteine di soia ( 8% d’acqua, 90% di proteine e 2% di impurezze ).

L’isolato di soia deve essere nella proporzione del 3% sul totale; occorre inoltre aggiungere ghiaccio durante la preparazione.  Il prodotto finale deve contenere: 20% di grassi, 65% d’acqua, 15% di proteine. (Tutte le percentuali dei componenti sono in massa).

Scrivere e risolvere le equazioni di bilancio e tracciare la tabella Input/Output per produrre 100 kg di Frankfurters.

- Svolgimento:

Nel sistema che miscela gli ingredienti entrano quattro “correnti”:

- quella di carne magra ( B ) ;

- quella di grasso suino ( P ) ;

- quella di isolato di soia ( S ) ;

- quella del ghiaccio ( I ) .

Ne esce invece solo la pasta di Frankfurter ( F ) .

La ricetta impone di usare 3 kg di isolato proteico di soia per ogni 100 kg di prodotto. Le altre tre quantità ( lean Beef , Pork fat , Ice ) sono invece le incognite delle equazioni di bilancio. Alla luce di questa considerazione (che consente di ridurre a 3 il numero di componenti d’interesse fra loro indipendenti), si può anche calcolare la quantità di impurezze - provenienti dalla soia - presenti in 100 kg di Frankfurters:

S,im  S  =  0,02  3 =  0,06 kg .

Tale quantità è trascurabile nei successivi bilanci.

Impostiamo ora la tabella input/output, che potrà essere utile alla scrittura delle equazioni di bilancio:

| Corrente:  Componente: | Carne di Manzo B | Grasso di Maiale P | Ghiaccio I | Isolato di Soia S = 3 kg | Frankfurters F = 100 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grassi, f : | 0,14B | 0,89P | 0 | 0 | 20 kg |
| Acqua, w : | 0,67B | 0,08P | 1,00I | 0,2 kg | 65 kg |
| Proteine, p : | 0,19B | 0,03P | 0 | 2,7 kg | 15 kg |
| Impurezze, im : | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |

Le equazioni di bilancio che si possono scrivere a le seguenti.

( 1 ) . Bilancio della massa totale :

B + P + I + S = F                                 B + P + I = 97   ;

( 2 ) . Bilancio della massa di grassi :

B,f B + P,f P + I,f I + S,f S = F,f F                   0,14B + 0,89P  = 20   ;

( 3 ) . Bilancio della massa d’acqua :

B,w B + P,w P + I,w I + S,w S = F,w F          0,67B + 0,08P + I = 64,8   ;

( 4 ) . Bilancio della massa di proteine :

B,p B + P,p P + I,p I + S,p S = F,p F                 0,19B + 0,03P = 12,3   .

Essendo tre le incognite da determinare, una di queste quattro equazioni risulta ridondante; si osserva inoltre che la (2) e (4) costituiscono un sistema lineare di due equazioni nelle due incognite P e B . Moltiplicando (per comodità) per 100 entrambe le equazioni, si calcola il seguente determinante dei coefficienti:

1489193=14⋅3−89⋅19=-1649  .

Si trovano così le soluzioni, cioè la massa di carne magra di manzo:

B=20008912303−1649=−103470−1649=62,75kg

e quella di grasso di maiale:

P=142000191230−1649=−20780−1649=12,60kg .

A questo punto si può trovare anche la terza incognita, utilizzando la ( 1 ) :

I = F - ( S + P + B ) = 100 - ( 3 + 12,60 + 62,75 ) = 100 - 78,35 = 21,65 kg .

Per ricapitolare, si può riscrivere la tabella Input/Output in forma completa:

| Corrente:  Componente: | Carne di Manzo B = 62,7 kg | Grasso di Maiale P = 12,6 kg | Ghiaccio I = 21,7 kg | Isolato di Soia S = 3 kg | Frankfurters F = 100 kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grassi, f : | 8,8 kg | 11,2 kg | 0 | 0 | 20 kg |
| Acqua, w : | 42,0 kg | 1,0 kg | 21,7 kg | 0,3 kg | 65 kg |
| Proteine, p : | 11,9 kg | 0,4 kg | 0 | 2,7 kg | 15 kg |
| Impurezze, im : | 0 | 0 | 0 |  0 |  0 |