GLOSSARIO

# CONTROLLO DI PROCESSO (PROCESS CONTROL)

L’insieme di teoria e tecnologia che consentono ad un impianto di processo di continuare ad operare a dispetto di disturbi provenienti dall’esterno ed in ossequio alle direttive imposte dall’operatore.

# CORRENTE DI PROCESSO (PROCESS STREAM)

Una rappresentazione del flusso di sostanze o della movimentazione di materiali da una unità di processo ad un’altra. E’ in assoluto la più semplice unità di processo.

Nel caso di fluidi, la corrente di processo è di solito la rappresentazione simbolica di una condotta o tubazione.

# IMPIANTO (PLANT)

“L’insieme di mezzi materiali (cioè macchine, apparati, serbatoi, tubi, collegamenti elettrici, pneumatici, ecc.) su cui si svolge il processo.” (Quazza, 1974)

# INDUSTRIA DI PROCESSO (PROCESS INDUSTRY)

L’insieme dei settori industriali che attuano una produzione “basata sul processo”. L’industria di processo include i settori della chimica di base e “fine”, raffinazione del petrolio e petrolchimica, gas naturale, generazione di energia elettrica, trattamento di acque e fanghi, preparazione e conservazione di alimenti, farmaceutica, carta e cellulosa, vetro e cemento, trattamento di minerali e produzione di metalli.

# MODELLO (MODEL)

Una descrizione o riproduzione di un sistema o di un processo che viene fatta con strumenti matematici, con tecniche statistiche o anche con un altro sistema fisico che presenti una specifica analogia.

# MODELLO MATEMATICO (MATHEMATICAL MODEL)

Una descrizione o rappresentazione di un sistema o di un processo in termini matematici, attraverso l’impiego di disequazioni o equazioni, quest’ultime potendo essere di tipo algebrico, differenziale o integrale.

# OPERAZIONE UNITARIA (UNIT OPERATION)

Trasformazione o lavorazione di natura non chimica che è sufficientemente semplice, raggiunge un obiettivo ben identificato e si fonda su un chiaro principio o legge scientifica.

# PARAMETRO (PARAMETER)

Con riferimento al modello matematico, è una grandezza che non è nota a priori o in maniera esatta, ed a cui deve essere assegnato un valore numerico appropriato o conveniente.

Nei modelli matematici dell’ingegneria di processo, può anche essere una proprietà chimico-fisica che appare come una costante o un coefficiente nelle equazioni matematiche.

# PROCESSO (PROCESS)

1. Un insieme di operazioni in cui sono trattate o trasformate (anche per via chimica) sostanze, prodotta, trasferita o consumata energia, movimentati materiali, ecc., con il risultato di trasformare materie prime in prodotti.

2. “Un insieme di trasformazioni e trasmissioni di energia, materiali, informazione, coordinate tra di loro per un obiettivo definito” (Quazza, 1974)

# REGOLAZIONE (REGULATION)

L’insieme di teoria e tecnologia che consentono ad un impianto di processo di operare in una nuova condizione fissata dall’operatore e diversa da quella pre-esistente.

# SIMULAZIONE (SIMULATION)

Lo studio di un sistema o di un suo sottosistema mediante l'impiego o la manipolazione del suo modello matematico. Viene di solito condotta attraverso l’impiego di programmi per il computer.

# SISTEMA (SYSTEM)

Una rappresentazione concettuale ed astratta della realtà che viene fatta nei termini più generali possibili. Necessita di strumenti e tecniche matematiche e/o grafiche.

Nell’ingegneria di processo il sistema è la rappresentazione astratta del processo e, come tale, è costituito da un insieme di unità o sottosistemi collegati insieme per un'unica finalità dalle rappresentazioni di flussi di materiali, energia, quantità di moto o - più genericamente – informazioni.

# SOTTOSISTEMA (SUBSYSTEM)

Una parte in cui è possibile o conveniente suddividere il sistema e che svolge una funzione specifica all'interno di esso.

# STABILITÀ BIBO (BIBO STABILITY)

Un sistema dinamico lineare è definito stabile BIBO (Bounded Input Bounded Output) se la sua risposta è matematicamente limitata per ogni ingresso limitato, indipendentemente dal suo stato iniziale.

NB: si intende come input “limitato” una variabile di ingresso il cui valore varia nel tempo, ma è comunque compreso in un intervallo tra un estremo inferiore ed uno superiore (ad es. seno, step, ma non la rampa).

# TRASDUTTORE (TRANSDUCER)

Il dispositivo che trasforma la misura di una variabile di processo (temperatura, pressione, portata, ecc.) in una grandezza elettrica (tensione o corrente) ad essa collegata. Poiché il segnale di uscita dal trasduttore è sempre di natura elettrica, il termine trasduttore viene accompagnato dalla sola variabile di processo: ad es. trasduttore di pressione.

# TRASMETTITORE (TRANSMITTER)

Tipicamente, il termine trasmettitore è adottato per un trasduttore che utilizza come segnale di uscita una corrente continua, normalmente nel campo 4-20 mA. Ciò consente la trasmissione del segnale stesso a distanze abbastanza lunghe (fino a qualche km dal punto di misura).

# UNITÀ DI PROCESSO (PROCESS UNIT)

Un componente di processo che compie un’azione o trasformazione semplice e ben identificata. Quest’ultima può anche essere una operazione unitaria. La più semplice unità di processo è la corrente di processo.

# VARIABILE DI PROCESSO (PROCESS VARIABLE)

Rappresentazione simbolica o matematica di una condizione o proprietà del processo, riferita alla materia che partecipa al processo, oppure all’energia, quantità di moto, vincoli termodinamici, ecc.