Y

Yi

MODELLISTICA MATEMATICA

Una corrente di aria deve essere de-umidificata in un letto fluidizzato (v. figura).

L’aria, alimentata con portata costante ma[=] kg (ARIA SECCA)/s, entra con una umidità assoluta Yi [=]  kg (H2O) / kg (ARIA SECCA), lambisce i solidi adsorbenti negli interstizi del letto, ed esce dall’alto con una umidità assoluta Y < Yi.

Il letto occupa un volume costante V, è costituito da particelle di solido adsorbente che occupano il volume V con un grado di pieno (1-e) [=] volume occupato da tutte le particelle/volume totale letto.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- perfetta miscelazione nel letto

- densità dell’aria ra = cost.

- densità delle particelle solide rs = cost.

- assenza di ogni scambio termico

- il solido adsorbente è largamente in eccesso rispetto alla richiesta di deumidificazione

- l’adsorbimento avviene con una cinetica (-rads) = k1(Y + Yi)/2 [=] kg (H2O) / s

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi.

Nel 1° cambia solo la cinetica di adsorbimento:

6’. (-rads) = k2Y2 [=] kg (H2O) / s

Nel 2°, più complesso, l’ip. 5 non è più vera; inoltre, la cinetica di adsorbimento produce anche un cambiamento del modello matematico:

6’’. (-rads) = k3(Y - Ys) [=] kg (H2O) / s

dove Ys è l’umidità assoluta sulla superficie della particella solida che fa equilibrio all’umidità assoluta all’interno del solido Xs [=] kg (H2O) / kg (SOLIDO SECCO), secondo la legge Ys = cXs.

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

## Ipotesi:

  - reattore assimilabile ad un CSTR;

  - densità dell’aria costante;

  - densità della particelle solide costante;

  - assenza di scambio termico;

  - solido adsorbente in eccesso;

  - (-rads) = k1 (Y+Yi)/2

  - Consideriamo come confine di sistema su cui effettuare i bilanci, quello che racchiude il volume (V) occupato dalla fase gassosa nel letto. Il volume V(1-) è invece occupato dalle particelle solide.

## Modello Matematico in Stazionario

Bilancio di materia su H2O

IN – OUT + GEN = 0

ma.Yi,s−ma.Yst−k1(Yst−Yi,s)2=0

Eq. 1

dove Yst è l’umidità assoluta dell’aria in uscita nel funzionamento in stazionario.

N.B.: ciascun termine nell’eq. 1 ha le dimensioni di una portata [=] kg(H2O)/s

## Modello Matematico Dinamico

Bilancio di materia sull’acqua

IN – OUT + GEN = ACC

ma.Yi(t)−ma.Y(t)−k1(Y(t)+Yi(t))2=VερadYdt=madYdt

Eq. 2

C.I.: per t=0  Y = Yst

Quindi, riarraggiando:

Vερama+k12dYdt+Y(t)=ma.−k12ma.+k12Yi(t)

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. Costanti

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili in ingresso: Yi

Variabili in uscita: Y

Variabili di stato: Y

Parametri: V, m.a, ρa, , k1

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

Funzione forzante: Yi(t)

Tipo: gradino, onda quadra, rampa (limitata nel tempo), sinusoide.

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(1) all’eq.(2) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

maYi(t)−Yi,s−maY(t)−Yst−k1Y(t)−Yst+Yi(t)−Yi,s2=Vερad(Y−Yst)dt

Esprimendo in variabili deviate:

ma.Yi'(t)−ma.Y'(t)−k1Y'(t)+Yi'(t)2=VερadY'dt

Eq. 3

Riordinando l’eq. 3 si ottiene:

Vερama+k12dY'dt+Y'(t)=ma−k12ma+k12Y'i(t)

Eq. 4

τp=Vερama+k12Kp=ma−k12ma+k12Definendo le costanti come segue:

Si può riscrivere la 4 come segue:

τpdY'dt+Y'(t)=KpY'i(t)

Eq. 5

C.I.: t = 0  Y’ = 0

## Modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

Trasformando l’eq. 4 nel dominio di Laplace si ottiene:

τpsY'____(s)+Y'____(s)=KpY'i____(s)

## Funzione di trasferimento

G(s)=Y'___(s)Y'i____(s)=Kpτps+1

N.B.: la G(s) risulta del primo ordine.

## Modello Matematico Dinamico nel caso 6’

Ipotesi 6’:

(-rads) = k2 Y2

Bilancio di materia sull’acqua:

ma.Yi(t)−ma.Y(t)−k2Y2(t)=VερadYdt

C.I.: per t = 0  Y = Yst

ODE del primo ordine, non più lineare.

## Modello Matematico Dinamico nel caso 6’’

Ipotesi 6’’:

(-rads) = k3 (Y-YS)

YS = c XS

N.B.: Quest’ultima equazione esprime l’isoterma di adsorbimento, cioè la condizione di equilibrio tra l’aria umida ed il solido umido sulla superficie della particella.

Diventa necessario in questo caso scrivere 2 eq. di bilancio sull’acqua, una nella fase gassosa ed un’altra nella fase solida.

#### Bilancio di materia sull’acqua nella fase gassosa:

maYi(t)−maY(t)−k3Y(t)−YS(t)=VερadYdt=madYdt

Eq. 6

#### Isoterma di adsorbimento:

YS(t)=cXS(t)									Eq. 7

#### Bilancio di materia sull’acqua nella fase solida:

k3Y(t)−YS(t)=V(1−ε)ρSdXSdt

Eq. 8

N.B.: nello scrivere l’eq.8, le particelle solide sono considerate un sistema a parametri concentrati.

Le eq. 6 ed 8 costituiscono un sistema di due ODE del primo ordine, lineari, concatenate tramite l’equazione algebrica 7.