Tai, Yi

Ta, Y

MODELLISTICA MATEMATICA

Una corrente di aria a portata costante ma[=] kg (ARIA SECCA)/s viene de-umidificata in un letto fluidizzato (v. figura).

L’aria entra ad una temperatura Tai, ed una umidità assoluta costante Yi [=] kg (H2O) / kg (ARIA SECCA), scambia calore ed umidità con i solidi adsorbenti negli interstizi del letto, ed esce dall’alto con una temperatura Ta > Tai (a causa del calore di adsorbimento liberato) ed una umidità assoluta Y < Yi.

Il letto occupa un volume costante V, è costituito da particelle di solido adsorbente a temperatura Ts che occupano il volume V con un grado di pieno   (1-) [=] volume occupato da tutte le particelle/volume totale letto.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- calori specifici sempre costanti

- altezza H del letto costante

- densità dell’aria ra = cost.

- densità delle particelle solide rs = cost.

- L’impianto è adiabatico

- I solidi liberano un calore di adsorbimento costante (-Hads) >0  [=] J/kg (H2O) che viene tutto ceduto al gas

- Per la perfetta miscelazione nel letto la temperatura dei solidi Ts = Ta

- il solido adsorbente è largamente in eccesso rispetto alla richiesta di deumidificazione

- l’adsorbimento avviene con una cinetica:

(-rads) = k1Yi  [=]  kg (H2O) / s kg (SOLIDI SECCHI)

Con rif. al solo bilancio entalpico, si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare un nuovo caso.

6’. L’ip. 6 è vera con la seguente modifica: (-Hads) = k2/Ta    [=] J/kg (H2O)

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per questo nuovo caso e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

## Ipotesi:

  - calori specifici costanti;

  - Hletto = cost;

  - a = cost, densità dell’aria costante;

  - s = cost, densità della particelle solide costante;

  - reattore adiabatico, assenza di scambio termico;

  - i solidi liberano un calore di adsorbimento costante (-Hads) > 0 [=] J/kg (H2O) che viene ceduto al gas;

  - Ts =Ta, dato che il reattore è assimilabile ad un CSTR;

  - massa di solido adsorbente in eccesso, tale da non incorrere nella condizione di saturazione;

  - l’adsorbimento avviene con una cinetica: (-rads) = k1Yi [=] kg(H2O) / s kg (solidi secchi).

## Modello Matematico in Stazionario

Bilancio entalpico

IN – OUT + GEN = 0

(ma.YiCpv+ma.Cpa)(Tai,S−Trif)−(ma.YCpv+ma.Cpa)(Ta,S−Trif)+k1YiV(1−ε)ρs(−ΔHads)=0     Eq. 1

Analisi dimensionale dell’ultimo termine dell’eq. 1:

NB: ciascun termine nell’eq. 1 ha le dimensioni di una potenza termica [=] W.

## Modello Matematico Dinamico

Bilancio entalpico

(ma.YiCpv+ma.Cpa)(Tai−Trif)−(ma.YCpv+ma.Cpa)(Ta−Trif)+k1YiV(1−ε)ρs(−ΔHads)=V(1−ε)ρsCps+VερaCpadTadtIN – OUT + GEN = ACC

Eq. 2

C.I.: per t=0  Ta = Ta,S

N.B.: il primo termine al secondo membro dell’eq. 2 rappresenta l’accumulo nei solidi, il secondo l’accumulo nel gas interstiziale.

Considerando che sCps >> aCpa e che  ed (1 – ) sono sempre dello stesso ordine di grandezza, il 2° termine a 2° membro dell’eq. 2 è trascurabile, quindi:

(ma.YiCpv+ma.Cpa)(Tai−Trif)−(ma.YCpv+ma.Cpa)(Ta−Trif)+k1YiV(1−ε)ρs(−ΔHads)=V(1−ε)ρsCpsdTadtEq. 2’

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. costanti.

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili in ingresso: Tai

Variabili in uscita: Ta

Variabili di stato:  Ta

Parametri: V, m.a, a , s, Cpa, Cpv , k1

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

Funzione forzante: Tai(t)

Tipo: gradino, onda quadra, rampa (limitata nel tempo), sinusoide.

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(1) all’eq.(2) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

(ma.YiCpv+ma.Cpa)(Tai−Tai,S)−(ma.YCpv+ma.Cpa)(Ta−Ta,S)=V(1−ε)ρsCpsd(Ta−Ta,S)dt

N.B.: il termine di generazione, essendo per ipotesi indipendente dalla temperatura, non compare più nel bilancio in termini di variabili deviate.

Esprimendo in variabili deviate:

(ma.YiCpv+ma.Cpa)Tai'−(ma.YCpv+ma.Cpa)Ta'=V(1−ε)ρsCpsdTa'dt

Eq. 3

Riordinando l’eq. 3 si ottiene:

V(1−ε)ρsCpsdTa'dt+(ma.YCpv+ma.Cpa)Ta'=(ma.YiCpv+ma.Cpa)Tai'

Eq. 4

τp=V(1−ε)ρsCpsma.(Cpa+YCpv)Kp=Cpa+YiCpvCpa+YCpvDefinendo le costanti come segue:

Si può riscrivere la 4 come segue:

τpdTa'dt+Ta'(t)=KpTai'(t)		Eq. 5

C.I.: t = 0  Ta’ = 0

## Modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

Trasformando l’eq. 4 nel dominio di Laplace si ottiene:

τpsTa'____(s)+Ta'____(s)=KpTai'____(s)		Eq. 6

## Funzione di trasferimento

G(s)=Ta'___(s)Tai'____(s)=Kpτps+1		Eq. 7

N.B.: la G(s) risulta del primo ordine.

## Modello Matematico Dinamico nel caso i

Ipotesi 6’:

l’ipotesi 6 è vera con la seguente modifica: (-Hads) = k2 / Ta [=] J/kg (H2O)

(ma.YiCpv+ma.Cpa)(Tai−Trif)−(ma.YCpv+ma.Cpa)(Ta−Trif)+k1YiV(1−ε)ρsk2Ta=V(1−ε)ρsCps+VερaCpadTadtBilancio entalpico

Eq. 8

C.I.: per t=0  Ta = Ta,S

Trattasi di ODE del primo ordine, non più lineare.