# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un miscelatore è utilizzato per la lisciviazione di un solido S.

Il miscelatore è fatto da un cilindro chiuso di volume utile V, raggio R ed altezza H (v. schema disegnato). Esso è alimentato in continuo dall’alto da 1 corrente di solvente liquido con portata volumetrica costante Vis a concentrazione ci. L’uscita avviene in continuo dal fondo con portata volumetrica Vu a concentrazione cu > ci.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- r = cost.

- V = cost, Vis = cost.

- assenza di ogni scambio termico

- l’altezza del liquido nel recipiente è H = cost.

- il solido occupa un volume tale che: VS << V   e   VS = cost.

- la lisciviazione avviene con una cinetica rS = k1VS [=] kg (S) / s

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi più complessi.

Nel 1° caso cambia solo l’ip. 6. che diventa:

6’. il solido occupa un volume VS << V, ma VS non è più costante nel tempo

Nel 2° caso cambia solo l’ip. 7. che diventa:

7’. la lisciviazione avviene con una cinetica rS = k2VS /cu

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

Vis , ci

V u , cu

## Note Preliminari

Per l’ip. 6) consideriamo che il volume di controllo è: V =πR2H [=] m3

Per l’ip. 1) la concentrazione del soluto nella corrente in uscita è: cukmol(S)m3 (qui considerata come concentrazione molare).

Per le ip. 3) e 5) il bilancio globale di materia risulta ininfluente ai fini dello studio della dinamica e, quindi, non è considerato. Infatti, essendo il volume V costante ed essendo Vis costante, anche Vu risulterà costante.

Di conseguenza, considerata anche l’ip. 7), impostiamo il bilancio parziale di materia sul componente S.

RISOLUZIONE

Principio generale di bilancio:		IN-OUT+GEN=ACC

a) Viscsis−Vucsus+K1Vs(PM)s=0m3sxkmol(S)m3

il pedice “s” indica lo stato stazionario;

in questo caso la lisciviazione è considerata una generazione positiva

b) nel dominio del tempo si può scrivere:

Visci(t)−Vucu(t)+rs(PM)s=d(Vcu)dtVisci(t)−Vucu(t)+rs(PM)s=VdcudtVdcudt+Vucu(t)=Visci(t)+KVs(PM)s

Vdcudt+Vucu(t)=Visci(t)+KVs(PM)sC.I.:t=0          cu=cusVVudcudt+cu(t)=VisVuci(t)+KVsVu(PM)squindiτpdcudt+cu(t)=Kpci(t)+bτp=VVu sKp=VisVub=KVsVu(PM)s

FORMA CANONICA

c) il modello matematico ottenuto è relativo ad un sistema dinamico del primo ordine lineare.

L’equazione ottenuta è un’equazione differenziale:

ODE, 1° ORDINE, NON OMOGENEA LINEARE,

A COEFFICIENTI COSTANTI

d) Variabile d’ingresso         ci(t)

Variabile di stato             cu(t)

Variabile d’uscita            cu(t)

In questo caso la variabile di uscita coincide con la variabile di stato.

e) Funzione forzante:              ci(t)

La funzione forzante da considerare può essere la funzione a gradino, o una delle altre più semplici funzioni (ingresso) come l’onda quadra.

f) Per esprimere il modello in termini di variabile di deviazione si può sottrarre al bilancio dinamico quello stazionario:

τpd(cu−cus)dt+(cu−cus)=VisVu(ci−cis)+K1VsVu(PM)s−K1VsVu(PM)sτpdcu'dt+cu'(t)=Kpci(t)                                 C.I.     t=0      cu'=0

g - h) Nel dominio di Laplace

Lτpdcu'dt+Lc'u(t)=LKpci'(t)τp    s    {cu'(s)+cu(s)=Kpci'(s)τps+1cu'(s)=Kpci'(s)G(s)=cu'(s)cis'(s)=Kpτps+1         FUNZIONEDITRASFERIMENTO

6’)

Se il volume relativo al solido non è più costante: 	Vs = Vs(t)

Essendo Vs<<V, si può ritenere ancora 		V=cost.

Allora, il bilancio sul soluto è:

Vdcudt+Vucu(t)=Visci(t)+k1(PM)sVs(t)

ed il bilancio sul solido S è:

dVsdt=−k1ρsVs(t)

dove s è la densità del solido S.

Queste due equazioni costituiscono un sistema di 2 ODE, soggette a:

C.I.       t=0      cu=cus;  Vs=Vss

7’)

In questo caso vale:

rs=K2VscuVdcudt+Vucu(t)−K2Vscu(t)=Visci(t)Vdcudt+Vucu(t)−(K2Vs)cu−1(t)=Visci(t)

In questo caso, invece, il sistema risulta non più lineare, a differenza del caso base, per il termine (K2Vs)cu−1(t), per cui occorre una linearizzazione che poi permetterà di ricavare la funzione di trasferimento.