# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

La cristallizzazione di un solido S da una soluzione avviene in continuo in un miscelatore.

Esso è fatto da un parallelepipedo chiuso di volume utile V, larghezza A, profondità B ed altezza H (v. schema disegnato). Esso è alimentato in continuo dall’alto da 1 corrente di liquido con portata volumetrica costante Vis a concentrazione cSi. L’uscita avviene in continuo dal fondo con portata volumetrica Vu a concentrazione cSu < cSi.

Valgono le seguenti ulteriori ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- r = cost.

- assenza di ogni scambio termico.

- V = cost, Vis = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è H = cost.

- il solido occupa un volume tale che: VS << V   e   VS = cost.

- la cristallizzazione avviene con una cinetica rS = k1VS cSu [=] kg (S) / s

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi più complessi.

Nel 1° caso cambia solo l’ip. 6. che diventa:

6’. il solido occupa un volume VS << V, ma VS non è più costante nel tempo

Nel 2° caso cambia solo l’ip. 7. che diventa:

7’. la cristallizzazione avviene con una cinetica rS = k2VS cSu2

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

Vis , cSi

Vu , cSu

Volume di controllo: V [=] m3

Concentrazione di S nella corrente in uscita: Csukmol(S)m3

RISOLUZIONE

Dall’espressione generale del bilancio:        IN-OUT+GEN=ACC.

Procedo:

a) 	Bilancio Stazionario

VisCsio−VuCsu−K'PMVsCsu=0               (accumulo nullo)

b)	Bilancio Dinamico

VdCsudt=VisCsi(t)−VuCsu(t)−K'PMVsCsu(t)          C.I.        t=0        Csu=Cso

c) Modello dinamico del 1° ordine.

Rappresentato da un’equazione differenziale del 1° ordine a coefficienti costanti, lineare, non omogenea.

Csi(t) è la funzione forzante.

d)    VARIABILI      VARIABILI      VARIABILI DI      PARAMETRI

INGRESSO     USCITA            STATO

Csi                      Csu                     Csu                         K’, VS, PM, H, V, A, B, Ρ,Vis,Vu

e) Il tipo di funzione forzante può essere:

- 	onda quadra

- Scalino

- Rampa limitata

in quanto sono le uniche fisicamente realizzabili e danno risposte limitate in quanto limitate.

f)

VdCsu(t)dt+K'VsPMCsu+VuCsu=VisCsi(t)            C.I.    t=0    Csu=CsoVdCsu(t)dt+K'VsPM+VuCsu=VisCsi(t)

Sottraendo il bilancio in stazionario ottengo

VdC'sudt+K'VsPM+VuC'su=VisC'si(t)              C'su=Csu−Cso

g)

τpsC'su(s)+C'su(s)=KpC'si(s)                                                                τp=VK'VsPM+Vu                                                                                                                  Kp=VisK'VsPM+Vu

h)

C'su(s)=Kpτps+1C'is(s)G(s)=Kpτps+1

i)

Ip. 6’.

Se il volume relativo al solido non è più costante:

Vs =f(t)

Ma essendo Vs<<V,si può ritenere ancora V=cost.

Si avrà il bilancio sul soluto:

VdCsudt+VuCsu(t)=VisCsi(t)−K'(PM)sVs(t)Csu(t)

Ed il bilancio sul solido S

dVsdt=K'(PM)sVs(t)Csu(t)

Queste due equazioni costituiscono un sistema di 2 ODE accoppiate, soggette a:

C.I.       t=0      Csu=Cso;  Vs=Vss

Ip. 7’)

rs=K2VsCsu2

Il nuovo bilancio è:

VdCsudt=VisCsi(t)−VuCsu(t)−K2VsPMCsu2                    C.I.  t=0     Csu=Cso

Il modello dinamico così ottenuto è sempre del 1° ordine, ma non è più lineare.

Devo linearizzare il termine Csu2:

C2su(t)=C2so+2Cso(Csu−Cso)=2CsoCsu−C2soVdCsu(t)dt+2CsoPMK2VsCsu(t)+VuCsu(t)=VisCsi(t)−C2soK2PMVs

soggetta a:

C.I.  t=0     Csu=Cso

Ottengo così un nuovo modello dinamico di I ordine, lineare, rappresentato da un’equazione differenziale lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.