# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Si desidera sviluppare il modello matematico della camicia di raffreddamento ad acqua di un motore a combustione interna, che è collocato all’aperto sul piazzale dello stabilimento industriale, accoppiato ad un gruppo elettrogeno e, come tale, utilizzato a N. giri (ed a potenza) costante.

La camicia riceve una potenza termica Qg dal motore, disperde calore attraverso la sua superficie esterna S esposta all’aria esterna (avente temperatura Ta, generalmente variabile nel tempo) con coefficiente globale di scambio Ua, dissipa una potenza termica Qr attraverso un “radiatore” collegato ad essa ed investito dal vento che soffia sul piazzale con velocità vV, generalmente variabile nel tempo.

La variabile che si intende predire con il modello è la temperatura T dell’acqua nella camicia.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione dell’acqua nella camicia

- nessuna perdita né rabbocco d’acqua, e quindi volume V costante

- vale la seguente legge di dissipazione: Qr = c vV 	con c = cost.

- densità dell’acqua w = cost.

- cpw = cost.

- Ua = cost.

Si chiede:

- disegnare un diagramma di processo semplificato per la camicia in esame

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si consideri il caso in cui l’ipotesi 3) cambia come segue:

3’.	Qr = c vV + d T1/2 	con c = cost.; d = cost.

- discutere quali cambiamenti interverranno nel modello

- come si può ottenere una funzione di trasferimento in questo caso?

# a) Schema del processo

T

MOTORE

Ta

vV

Q.g	Q.R

CAMICIA

RADIATORE

## VARIABILI

T = Temperatura dell’H2O nella camicia.

Ta = Temperatura dell’aria.

Ua = Coefficiente globale di scambio tra la sup. della camicia e l’ambiente esterno.

Q.R = Potenza termica dissipata dalla camicia attraverso un radiatore investito dal vento a velocità vV=f(t)

## IPOTESI

- perfetta mix dell’H2O nella camicia

- nessuna perdita, e quindi volume V = costante

- vale la seguente legge di dissipazione Q.R=CvV con C = cost

- Cpw=cost

- ρw=cost

- Ua = cost

- Q.g= cost

# b) Modello matematico in stazionario

Q.g−UaS(Ts−Ta,s)−Q.r,s=0

Q.g−UaS(Ts−Ta,s)−Cvv,s=0

# c) Modello matematico dinamico

Q.g−UaS(T−Ta)−CvV=VρwCpwdTdt

CI : per t = 0 ⇒T=Ts;Ta=Ta,s;vV=vV,s

# d)

Si tratta di una ODE di 1° ordine, lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.

# e)

Variabili di ingresso = Ta,vV

Variabili di stato = T

Variabili di uscita = T

Parametri = Q.g,C,V,ρw,Cpw,Ua,S

# f)

Funzioni forzanti = Ta,vV

Tipo = rampa limitata, onda quadra, sinusoidale, gradino.

# g)

dinamico    Q.g−UaST+UaSTa−Cvv=VρwCpwdTdt

stazionario  Q.g−UaST,s+UaSTa,s−Cvv,s=0

variabili di deviazione  −UaS(T−TS)+UaS(Ta−Ta,s)−C(vv−vv,s)=VρwCpwdT1dt

posti T1=T−T,s;Ta1=Ta−Ta,s;vv1=(vv−vv,s)

avremo

−UaST1+UaSTa1−Cvv1=VρwCpwdT1dt

CI : per t =0 ⇒ T1=0

# h)

Prima di trasformare il modello viene posto in forma canonica:

VρwCpwdT1dt+UaST1=UaSTa1−Cvv1

posti  τp=VρwCpwUaS;	kp1=UaSUaS=1;	kp2=CUaS

avremo

τpdT1dt+T1=kp1Ta1−kp2vv1

τp[ST1(S)−T1(0)]+T1(S)=kp1Ta1(S)−kp2vv1(S)

T1(S)[τpS=+1]=kp1Ta1(S)−kp2vv1(S)

# i)

Poiché abbiamo due funzioni forzanti avremo due funzioni di trasferimento

1) consideriamo vV=cost⇒vv1=0   quindi:

G1(S)=T1(S)Ta1(S)=kp1τps+1

2) consideriamo Ta=cost⇒Ta1=0   quindi:

G2(S)=T1(S)vv(S)=−kp2τps+1

quindi sarà:

T1(S)=G1(S)Ta1(S)+G2(S)vv1(S)

Ta1(S)

G1(S)

+

vv(S)				T1(S)

G2(S)	+

## APPROFONDIMENTO

L’ipotesi 3) cambia come segue:

31)Q.r=CvV+dT12  con C = cost e d = cost

# j)

Il modello dinamico sarà:

Q.g−UaS(T−Ta)−(CvV+dT12)=VρwCpwdTdt

quindi siamo di fronte ad una ODE non lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.

# k)

In questo caso per ottenere la funzione di trasferimento bisogna prima linearizzare il modello, perché solo i modelli lineari possono essere trasportati nel dominio di LaPlace. Ma una volta linearizzato il procedimento è identico a quello precedente.

Come metodo di linearizzazione possiamo utilizzare l’espansione in serie di Taylor, arrestata al primo termine, del termine non lineare ossia T12.