# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un recipiente è fatto da un cilindro (diametro D ed altezza H) posto sopra un cono rovesciato ed attaccato alla base inferiore.

## Parte A

Esso è utilizzato come miscelatore isotermo per ottenere una corrente di uscita a composizione controllata. È alimentato dall’alto da 2 correnti di liquido, una con portata volumetrica V1 a concentrazione cA1 ed un’altra con portata volumetrica V2 a concentrazione cA2. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica V a concentrazione cA (v. schema disegnato).

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

## Parte B

Lo stesso recipiente è poi utilizzato come miscelatore per ottenere una corrente di uscita a temperatura controllata. Esso è alimentato dall’alto da 2 correnti di liquido, una con portata volumetrica V1 a temperatura T1 ed un’altra con portata volumetrica V2 a temperatura T2. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica V a temperatura T. (v. 2° schema alla pag. seg.). Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Per entrambi i sistemi valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- V1 = cost.

- V2 = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è hs = cost. (con hs < H)

Con rif. alle funzioni di trasferimento della Parte A e B si chiede:

- di che ordine sono?

- discuterne somiglianze e differenze, con particolare rif. ai parametri

- disegnarle in forma di diagramma a blocchi

Svolgimento Parte A

### IPOTESI

  - Perfetta misc. nel recipiente

  - ρ=cost

  - V1.= cost

  - V2.= cost

  - hs= cost (hs< H)

  - sistema isotermo

# a) MODELLO IN STAZIONARIO: IN- OUT= 0

Eq di bilancio globale:

V1.+ V2.= V.

V.1CA1s+V2CA2s.−V.CAs=0    essendo V.=V.1+V.2

⇒V.1CA1s+V.2CA2s−V.1CAs−V.2CAs=0

# b) MODELLO DINAMICO: IN – OUT = ACC

V.1CA1(t)−V.2CA2(t)−V.1CA(t)−V.2CA(t)=VdCA(t)dt

VdCA(t)dt+CA(t)(V.1+V.2)=V.1CA1(t)+V.2CA2(t)

CI→t=0			CA(0)=CAs

# c)

Modello macroscopico descritto da una ODE, 1° ordine, lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.

# d)

input→CA1,CA2	output→CA

stato→CA	parametri→V.1,V.2

# e)

Entrambe le variabili di ingresso possono essere prese come funzioni forzanti. Possono essere dei seguenti tipi: gradino, sinusoide, onda quadra, rampa limitata.

# f)

VdCA(t)dt+CA(t)(V.1+V.2)=V.1CA1(t)+V.2CA2(t)

in regime stazionario diventa:

0+CAs(V.1+V.2)=V.1CA1s+V.2CA2s

Posto	CA'=CA(t)−CAs

CA1'=CA1(t)−CA1s

CA2'=CA2(t)−CA2s

E sottraendo il bilancio stazionario da quello dinamico

si ottiene il modello in variabili di deviazione

VdCA'(t)dt+CA'(t)(V.1+V.2)=V.1CA1'(t)+V.2CA2'(t)

CI:	t =0     CA'(0)=0

# g)

VsCA'(s)+CA'(s)(V.1+V.2)=V.1CA1'(s)+V.2CA2'(s)

# h)

Per determinare la funzione di trasferimento essendo il sistema lineare si può utilizzare la sovrapposizione degli effetti:

1) pongo CA2(t)=0

⇒VdC'Adt+C'A(V.1+V.2)=V.1C'A1(t)

Pongo τp1=VV.1+V.2          e     Kp1=V1.V.1+V.2

⇒C'A(s)CA1'(s)=Kp1sτp1+1←G1(s)

2) Pongo CA1(t)=0

⇒VdC'Adt+CA'(V.1+V.2)=V.2C'A2(t)

Pongo τp2=VV.1+V.2=τp1

Kp2=V.2V.1+V.2

⇒C'A(s)CA2'(s)=Kp2τp1s+1⇐G2(s)

C'A1(s)                        ______

G1(s)

→

→C'A(s)

+

C'A2(s)      G2(s)   ______

→

C'A(s)=CA1'(s)G1(s)+CA2'(s)G2(s)

Svolgimento PARTE B

### IPOTESI

Valgono le stesse ipotesi della parte A tranne la 6°

Cp 	calore specifico, supposto costante.

# i)

IN – OUT = 0

V.1ρCp(T1s−Trif)+V.2ρCp(T2s−Trif)−V.ρCp(Ts−Trif)=0

# j)

IN – OUT = ACC

V.1ρCp(T1−Trif)+V.2ρCp(T2−Trif)−V.ρCp(T−Trif)=VρCpd(T)dt

CI 	t =0		T(0)=Ts

# k)

Macroscopico

descritto da una ODE, del 1° ordine, lineare, non omogenea a coefficiente costante.

# l)

input→T1,T2	output→T

stato→T	parametri→V.1,V.2,Trif

# m)

Sia T1,che T2 possono essere prese come funzioni forzanti, possono essere del tipo: gradino, sinusoide, onda quadra, rampa limitata.

# n)

VdTdt+V.(T−Trif)=V.1(T1−Trif)+V.2(T2−Trif)

in staz. si ha: VdTsdt+V.(Ts−Trif)=V.1(T1s−Trif)+V.2(T2s−Trif)

Il modello in variabili di deviazione sarà:

VdT'dt+V.T'=V.1T1'+V.2T2'		CI:	t = 0   T’(0)=0

dove T'=T−TS;T'1=T1−T1S;T2'=T2−T2S

# o)

VsT'(s)+V.T'(s)=V.1T1'(s)+V.2T'2(s)

# p)

Anche in questo caso posso utilizzare il principio di sovrapposizione degli effetti:

1) T2(t) = 0

⇒VdTdt+V.(T−Trif)=V.1(T1−Trif)−V.2Trif

CI: 	  T(0) = Ts

In variabili di deviazione sarà:

VdT'dt+V.T'=V.1T'1      Laplace→VsT'(s)+V.T'(s)=V.1T'1(s)

CI: T’(0)=0

Pongo τp=VV.		Kp1=V.1V.

⇒G1(s)=Kp1τps+1

2) T1(t)=0⇒VdTdt+V.(T−Trif)=V.2(T2−Trif)−V.1TrifCI→T(0)=Ts

In variabili di deviazione:

VdT'dt+V.T'=V.2T'2	Laplace→VsT'(s)+V.T'(s)=V.2T'2(s)

⇒G2(s)=Kp2τps+1		doveKp2V2.V.

⇒T'(s)=G1(s)T'1(s)+G2(s)T'2(s)

# q)

entrambe le equazioni sono del 1° ordine

# r)

entrambi i problemi hanno 2 ingressi cioè sono del tipo MISO.

NB: Le funzioni di trasferimento sono esattamente le stesse in quanto i parametri Kp1,Kp2e τprisultano gli stessi.

# s)

T1	G1(s)       _________

→

→T

T2       G2(s)       _________

→