# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

La reazione irreversibile

A  P

viene condotta in un reattore CSTR con riciclo (v. figura).

L’intero sistema è alimentato da una corrente di liquido, con una portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. Il reattore riceve dal nodo miscelatore M una corrente più grande in portata, essendo r=VrVin il rapporto di riciclo e Vr la portata di riciclo. L’uscita dal ripartitore di flusso R avviene con portata volumetrica Vout a concentrazione cAout.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è costante

- cinetica del 1° ordine

Si chiede, con rif. al nodo miscelatore M:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- il modello matematico dinamico è diverso da quello stazionario? Perché?

Si chiede, con rif. al reattore CSTR

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

Si chiede, con rif. all’intero sistema ingresso-uscita e quindi al modello che colleghi l’uscita cAout all’ingresso cAin:

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare il caso in cui il fluido della corrente di riciclo Vr subisce un ritardo di trasporto td a causa dell’attraversamento di un serpentino (non reagente) secondo lo schema nella figura seguente. Per questo nuovo caso:

- modificare il modello matematico del nodo miscelatore M

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo che colleghi l’uscita cAout all’ingresso cAin

- determinare la nuova funzione di trasferimento che colleghi l’uscita cAout all’ingresso cAin

Reazione irreversibile A  P

Condotta in un CSTR con riciclo

Rapporto di riciclo r =Vr.Vin.

## Ipotesi:

- Perfetta miscelazione

- ρ = cost

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- V.in  = cost

- l’altezza del liquido nel recipiente è costante

- cinetica del I ordine

# a) Modello matematico in stazionario riferito al nodo miscelatore M

V.in	M	V.MCMix

cAin

V.r=rV.in

CAout

Anche  V.r    ha una concentrazione CAout  poiché R è un semplice ripartitore di flusso.

Bilancio sulla specie A

V.MCMIX=V.INCAIN+rV.INCAout

V.MCMIX=V.INCAIN+rCAout

# b) Modello matematico in dinamico riferito al nodo miscelatore M

Il modello matematico in dinamico non differisce da quello in stazionario, per quanto riguarda M; infatti non è ancora avvenuta nessuna reazione (in M) e non c’è alcun accumulo, dunque:

IN – OUT + 0 = 0   ⇒IN = OUT

Proprio come per il modello in regime stazionario.

## Modello matematico stazionario per il ripartitore R

V.RCR=V.inCAout+V.inrCAout;

V.RCR=CAoutV.IN(1+r)

Ma nel ripartitore risulta:

CR=CAout

e quindi:

V.R=V.IN(1+r)

# c) Modello matematico in stazionario riferito al reattore CSTR

Per l’ipotesi 4) V.IN=VOUT.

Sapendo che

V.MCMIX=V.INCAIN+rV.INCAout

Quindi il bilancio è:

V.INCAin+rV.INCAout+GENERAZIONE=CAout(V.IN+rV.IN)

Per il termine di generazione:

sapendo che (-rA)=KCA    da A	P che ha una cinetica del I ordine ed è irreversibile

scrivo

V.INCAIN+rV.CAout−VKCAout=CAout(V.IN+rV.IN)

(*)

d) Modello matematico dinamico del CSTR

Questa volta bisogna anche aggiungere il termine di accumulo che è VdCAoutdt; quindi posso riscrivere il bilancio:

V.INCAIN(t)+rV.CAout(t)−VKCAout(t)=CAout(t)(V.IN+rV.IN)+VdCAoutdt

(**)

# e)

Ho già legato nelle risposte precedenti l’uscita CAout con l’ingresso CAin. Infatti avevo chiamato la corrente in ingresso al CSTR:

V.CMIX sostituita poi con  V.INCAin+rV.INCAout

e la corrente di uscita dal reattore CSTR:

V.RCR sostituita poi con CAout(V.IN+rV.IN)

Quindi la ODE  precedente è anche l’equazione che lega l’uscita CAout(t) all’ingresso CAin(t)

# f)

ODE lineare del primo ordine, non omogenea, a coeff. costanti.

# g)

V. INGRESSO	V. STATO		V. USCITA		PARAMETRI

CAin	   CAout	                      CAout	 V.in

V, r, K

# h)

La variabile in ingresso CAin	può essere presa come funzione forzante del tipo:

Onda quadra, rampa (limitata), gradino, sinusoidale.

# i)

Per esprimere il modello in variabile di deviazione devo sottrarre al bilancio globale in dinamico (**) quello stazionario (*) (globale nel senso che ingloba tutto il sistema).

(V.INCAIN(t)−VCAin)+rV.inCAout(t)+VKCAout(t)=(CAout(t)(V.IN+rV.IN)−V.INCAout)+VdCAoutdt