# MODELLISTICA MATEMATICA

Un miscelatore riscaldato ed agitato per liquidi è alimentato dall’alto da 2 correnti, una con portata volumetrica V1 a temperatura T1 ed un’altra con portata volumetrica V2 a temperatura T2. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica Vo a temperatura T.

Il miscelatore è fatto da un cilindro (diametro D ed altezza H) più un cono rovesciato (v. schema disegnato) attaccato alla base inferiore. La superficie laterale del serbatoio è dotata di una camicia riscaldante con coefficiente globale di scambio US; il fluido riscaldante, che circola nella camicia, è vapore condensante alla pressione PS. La superficie del cono inferiore è esposta all’aria esterna a temperatura Ta, non è coibentata e quindi disperde calore con coefficiente globale di scambio Ua.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- V1 = cost.

- V2 = cost.

-  = cost.

- hs (altezza del liquido nel recipiente) = H = cost.

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e di che tipo

In seguito ad un esame più approfondito, è risultato che è più corretto considerare Ua funzione della temperatura secondo l’eq. Ua=k T1/2.

- discutere quali cambiamenti interverranno nel modello.

## Ipotesi:

1. Perfetta miscelazione

2. V.1=cost

3. ρ=cost

4. hs (altezza del liquido nel recipiente) = H = cost,

5. Ps  = cost       e     Tc = cost  (per la corrente di vapore condensante)

## Modello Matematico in stazionario:

Bilancio di massa:

V.1+V.2=V.0						  					       eq. (1)

Bilancio di energia sul sistema:

IN – OUT + GEN = 0

V.1ρcp(T1,s−Tr)+V.2ρcp(T2,s−Tr)−V.0ρcp(Ts−Tr)+UcScilindro(Tc−Ts)−UaScono(Ts−Ta)=0

considerando l’eq. (1) e sostituendo i volumi si ha:

V.1ρcp(T1,s−Tr)+V.2ρcp(T2,s−Tr)−(V.1+V.2)ρcp(Ts−Tr)+UcπDH(Tc−Ts)−UaπD24sinα2(Ts−Ta)=0

riordinando si ha:

(V.1ρcp+V.2ρcp+UcπDH+UaπD24sinα)Ts=V.1ρcpT1,s+V.2ρcpT2,s+UcπDHTc+UaπD24sinα2Ta 	      eq. (2)

N.B.: negli sviluppi seguenti è più semplice considerare l’intero volume Vtot, piuttosto che esplicitarlo in funzione di H e D.

## Modello Matematico in dinamico:

Bilancio di entalpia:

IN – OUT + GEN = ACC

V.1ρcp(T1−Tr)+V.2ρcp(T2−Tr)−V.0ρcp(T−Tr)+UcScilindro(Tc−T)−UaScono(T−Ta)=VtotρcpdTdt

considerando l’eq. (1), e sostituendo i volumi si ha:

VtotρcpdTdt+((V.1+V.2)ρcp+πDHUc+UaπD24sinα2)T=V.1ρcpT1+V.2ρcpT2+πDHUcTc+UaπD24sinα2Ta

eq. (3)

soggetta alla C.I.: t = 0  T(0) = Ts

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. costanti

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(2) all’eq.(3) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

VtotρcpdT'dt+((V.1+V.2)ρcp+UcπDH+UaπD24sinα)T'=V.1ρcpT1'+V.2ρcpT2'			       eq. (4)

soggetta alla C.I.: t = 0  T’(0) = 0

Definendo le costanti come segue:

τp=Vtotρcp(V.1+V.2)ρcp+UcπDH+UaπD24sinα  costante di tempo

Kp1=V.1ρcp(V.1+V.2)ρcp+UcπDH+UaπD24sinα   guadagno statico del primo ingresso

Kp2=V.2ρcp(V.1+V.2)ρcp+UcπDH+UaπD24sinα   guadagno statico del secondo ingresso

Si può esprimere l’eq. (4) come segue:

τpdT'dt+T'=Kp1T1'+Kp2T2'									       eq. (5)

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili di ingresso: T1, T2

Variabili di stato: T

Variabili di uscita: T

Parametri: Ua, Us, Ps, Ta, H, D, cp, ,V.1,V.2.

N.B. : questo sistema presenta due funzioni forzanti in ingresso, T1 e T2, che possono essere indipendenti una dall’altra.

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

T1, T2 potrebbero essere di tipo oscillatorio, a gradino, ad impulso o a rampa limitata, ecc.

## Modello Matematico dinamico per il nuovo caso e descrizione dei cambiamenti intervenuti:

In questo caso nelle ipotesi iniziali viene ad essere: Ua = k T0.5, quindi per il sistema in questione si avrà:

VtotρcpdTdt+(V.1+V.2)ρcp+UcπDHT+KπD24sinα2T32−KπD24sinα2TaT12=V.1ρcpT1+V.2ρcpT2+πDHUcTc

eq. (6)

## Classificazione del nuovo Modello Matematico dinamico:

- Macroscopico

- L’eq. (6) costituisce una ODE non lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.