# MODELLISTICA MATEMATICA

Un reattore CSTR è utilizzato per la reazione A  P.

Il reattore è fatto da un cilindro (diametro D ed altezza H) posto sopra un cono rovesciato (v. schema disegnato) attaccato alla base inferiore. Esso è alimentato dall’alto da 2 correnti di liquido, una con portata volumetrica V1 a concentrazione cA1 ed un’altra con portata volumetrica V2 a concentrazione cA2. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica Vu a concentrazione cAu.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- reazione chimica ed intero sistema isotermi

- V1 = cost.

- V2 = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è hs = cost. (con hs < H)

- cinetica del 1° ordine

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

Come approfondimento, si desidera studiare il nuovo caso in cui l’altezza del liquido nel recipiente può variare nel tempo. Quindi vengono rimosse le ipotesi 4, 5 e 6, pur dovendo ancora essere h(t) < H.

- scrivere il modello matematico dinamico per questo nuovo caso e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso precedente

### Ipotesi:

1. cAu = cA, perfetta miscelazione

2. V.1+V.2=V.u, quindi V = cost

3. (-rA) = k cA, cinetica del primo ordine

N.B.: negli sviluppi seguenti è più semplice considerare l’intero volume V, piuttosto che esplicitarlo in funzione di H e D.

## Modello Matematico in stazionario:

Bilancio di materia sul componente A:

IN – OUT+GEN = 0

V.1cA1,s+V.2cA2,s−V.ucAu,s−(−rA,s)V=0

considerando le ipotesi si ha:

V.1cA1,ss+V.2cA2,ss−(V.1+V.2+kV)cA,ss=0	eq. (1)

soggetta alla C.I.: t = 0  cA(0) = cA

## Modello Matematico in dinamico:

Bilancio di materia sul componente A:

V.1cA1+V.2cA2−V.ucAu−(−rA)V=d(cAV)dt=VdcAdt

considerando le ipotesi si ha:

V.1cA1+V.2cA2−(V.1+V.2+kV)cA=VdcAdt	eq. (2)

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. costanti

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(2) all’eq.(1) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

V.1c'A1+V.2c'A2−(V.1+V.2+kV)c'A=Vdc'Adt

riordinando:

Vdc'Adt+(V.1+V.2+kV)c'A=V.1c'A1+V.2c'A2	eq. (3)

soggetta alla C.I.: t = 0  c’A(0) = 0

Definendo le costanti come segue:

τp=VV.1+V.2+kV  costante di tempo

Kp1=V.1V.1+V.2+kV   guadagno statico del primo ingresso

Kp2=V.2V.1+V.2+kV   guadagno statico del secondo ingresso

Si può esprimere l’eq. (3) come segue:

τpdc'Adt+c'A=Kp1c'A1+Kp2c'A2	eq. (4)

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili di ingresso: cA1, cA2

Variabili di stato: cA

Variabili di uscita: cA

Parametri: k, V, V.1,V.2.

N.B. : questo sistema presenta due funzioni forzanti in ingresso, che possono essere indipendenti una dall’altra.

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

cA1, cA2 potrebbero essere di tipo oscillatorio, a gradino, ad impulso o a rampa limitata.

## Modello Matematico dinamico per il nuovo caso e descrizione dei cambiamenti intervenuti:

In questo caso nelle ipotesi iniziali viene a mancare la condizione: V.1+V.2=V.u, quindi è necessario considerare il bilancio di materia globale per il sistema in questione:

V.1ρ+V.2ρ−V.uρ=ρdVdt

soggetta alla C.I.: t = 0  V(0) = Vs

Dato che  = cost, si ha: V.1+V.2−V.u=dVdt	eq. (5)

Allo stato stazionario: V.1,ss+V.2,ss−V.u,ss=0

Il bilancio di materia sulla specie A diventa:

V.1cA1+V.2cA2−(V.u+kV)cA=d(VcA)dt=VdcAdt+cAdVdt

introducendo l’ eq. (5), si ottiene:

V.1cA1+V.2cA2−(V.u+kV(t))cA=VdcAdt+cA(V.1+V.2−V.u)

riordinando:

VdcAdt+(V.1+V.2+kV(t))cA=V.1cA1+V.2cA2	eq. (6)

soggetta alla C.I.: t = 0  cA(0) = cAs

## Classificazione del nuovo Modello Matematico dinamico:

- Macroscopico

- Le eq. (5) e (6) costituiscono un sistema di 2 ODE lineare, non omogenea, a coefficienti non costanti.

# APPENDICE

Trasformazione nel dominio di Laplace e calcolo delle funzioni di trasferimento:

Il nostro sistema é MISO, ma essendo un sistema lineare vale il principio di sovrapposizione degli effetti, per cui gli effetti generati dai due ingressi sono pari alla somma degli effetti del singolo ingresso, valutato mantenendo l’altro costante.

Ipotesi 1: ca,2 = cost, quindi: ca,2’ = 0

L’eq. (3) diventa:

Vdc'Adt+(V.1+V.2+kV)c'A=V.1c'A1	eq. (3’)

Definendo le costanti come segue:

τp=VV.1+V.2+kV  costante di tempo

Kp1=V.1V.1+V.2+kV   guadagno statico del primo ingresso

Si può esprimere l’eq. (3) come segue:

τpdc'Adt+c'A=Kp1c'A1	eq. (4’)

C.I.:  t = 0,   c’A = 0

Passando al dominio di Laplace e raggruppando i termini, si ha:

(τps+1)c__'A(s)=Kp1c__'A1(s)

La funzione di trasferimento è la seguente:

G(s)1=c__'A(s)c__'A1(s)=Kp1τps+1	eq. (5’)

Ipotesi 2: ca,1 = cost, quindi: ca,1’ = 0

L’eq. (3) diventa:

Vdc'Adt+(V.1+V.2+kV)c'A=V.2c'A2	eq. (3’’)

Definendo le costanti come segue:

τp=VV.1+V.2+kV  costante di tempo

Kp2=V.2V.1+V.2+kV   guadagno statico del SECONDO ingresso

Si può esprimere l’eq. (3) come segue:

τpdc'Adt+c'A=Kp2c'A2	eq. (4’’)

C.I.:  t = 0,   c’A = 0

Passando al dominio di Laplace e raggruppando i termini, si ha:

(τps+1)c__'A(s)=Kp2c__'A2(s)

La funzione di trasferimento è la seguente:

G2(s)=c__'A(s)c__'A2(s)=Kp2τps+1	eq. (5’’)

L’uscita sarà data dalla somma delle due uscite:

c__'A(s)=G1(s)c__'A,1(s)+G2(s)c__'A,2(s)=c__'A,u1(s)+c__'A,u2(s)=Kp1τps+1c__'A,1(s)+Kp2τps+1c__'A,2(s)