# MODELLISTICA MATEMATICA

Un digestore continuo anaerobico, utilizzato per il trattamento di fanghi, è in prima approssimazione assimilabile ad un CSTR pseudo-omogeneo che coinvolge reazioni biologiche in fase liquida.

La corrente alimentata al digestore ha una portata V (m3/giorno) costante con una concentrazione di microrganismi cm0 (mol/m3) ed una concentrazione di substrato cs0 (mol/m3).

Assumendo le seguenti ipotesi:

- Le reazioni di interesse hanno luogo solo nel volume del reattore (ovvero il volume del liquido) V (m3), che rimane costante.

- La concentrazione dei microrganismi e quella del substrato sono uniformi nel volume V.

- La velocità di crescita dei microrganismi è data dalla seguente cinetica:

rm=μCm[=] mol/(giorno m3)

dove μ=μ0CsKs+Cs è la velocità specifica data dalla funzione di Monod:

- La concentrazione di substrato cs (moli/m3) nel digestore è così elevata rispetto a ingresso, uscita e consumo da potersi ritenere costante.

0 (giorno-1 ) è la velocità massima specifica

Ks (mol/m3) è la costante di saturazione

sono da considerare parametri noti.

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare 2 nuovi casi.

Nel 1° cambia l’ip. 4 non è più valida, ma risulta cs >> Ks

Nel 2°, più complesso, l’ip. 4 non è più vera; il consumo di substrato avviene con una velocità proporzionale alla velocità di crescita dei microrganismi:

−rs=Kmsrm

dove Kms è una costante.

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per ognuno di questi 2 nuovi casi e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso base.

## Ipotesi:

- Portata in ingresso V.in costante e quindi: V = cost, V.in=V.out=V.

- Reattore assimilabile ad un CSTR;

- Velocità di crescita dei microrganismi: rm =  cm [=] mol/(giorno m3),

dove  = 0 [cS / (kS+cS)];

- cS = cost, quindi non é necessario un bilancio sul substrato;

- 0, kS sono noti.

## Modello Matematico in regime stazionario

Bilancio di Materia Globale

V.in−V.out=0

Bilancio di Materia sui microrganismi:

V.(cm0,s−cm,s)+rm,sV=0

Considerando l’ipotesi 3 e riordinando, si ha:

(μV−V.) cm,s+V.cm0,s=0 						Eq. 1

## Modello Matematico in regime dinamico

Bilancio di Materia sui microrganismi:

V.(cm0−cm)+rmV=d(Vcm)dt

C.I.: t = 0  cm = cm,s

Considerando l’ipotesi 3 e riordinando, si ha:

(μV−V.) cm+V.cm0=Vdcmdt						Eq. 2

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

V(V.−μV)dcmdt+ cm=V.(V.−μV)cm0

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. costanti

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili in ingresso: cm0

Variabili in uscita: cm

Variabili di stato: cm

Parametri: 0, kS, cS0, V..

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

Funzione forzante: cm0(t)

Tipo: gradino, onda quadra, sinusoide, rampa (limitata nel tempo).

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(1) all’eq.(2) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

(μV−V.)(cm−cm,s)+V.(cm0−cm0,s)=Vd(cm−cm,s)dt

Esprimendo in variabili deviate:

(μV−V.) c'm+V.c'm0=Vdc'mdt				Eq. 3

Soggetta alla C.I.: t = 0,  c’m = 0

Riordinando l’eq. 3 e tenendo conto dell’ipotesi 3, si ottiene:

V(V.−μ0cScS+kSV)dc'mdt+ c'm=V.(V.−μ0cScS+kSV)c'm0			Eq. 4

τp=V(V.−μ0cScS+kSV)Kp=V.(V.−μ0cScS+kSV)Introducendo le costanti:

Si può riscrivere la 4 come segue:

τpdc'mdt+c'm=Kpc'm0

Eq. 4

C.I.: t = 0  c’m = 0

## Modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

Trasformando l’eq. 4 nel dominio di Laplace si ottiene:

τpsc'm____(s)+sc'm____(s)=Kpc'm0____(s)

## Funzione di trasferimento

G(s)=c'm_____(s)c'm0_____(s)=Kpτps+1

## Modello Matematico Dinamico nel caso 1

Caso 1:

l’ipotesi 4 non è più valida, ma risulta: cS >> kS, quindi:  = 0

In questo caso la cS non è più costante, ma rimane in grande eccesso rispetto alla costante di saturazione kS.

La cinetica di scomparsa del substrato (-rS) è legata ad rm secondo la stechiometria della reazione. Se per semplicità ipotizziamo la reazione:

S  M + prodotti

avremo rS = - rm

Bilancio di materia sul substrato:

V.(cS0−cS)+rSV=VdcSdt

Soggetta alla C.I.: t = 0  cm = cm,s

Bilancio di materia sui microrganismi:

V.(cm0−cm)+μ0Vcm=Vdcmdt

riordinando si ottiene:

Vdcmdt+(V−μ0V)..cm=V.cm0

C.I.: t = 0  cm = cm,s

Abbiamo dunque un sistema di 2 ODE del primo ordine, non lineari, a coefficienti costanti, non omogenee.

## Modello Matematico Dinamico nel caso 2

Caso 2:

L’ipotesi 4 non è più valida, ma risulta: -rS = kmS rm

Bilancio di materia sul substrato:

V.(cS0−cS)−kmSμ0cScS+kSVcm=VdcSdt

C.I.: t = 0  cS = cS,s

Bilancio di materia sui microrganismi:

V.(cm0−cm)+μ0cScS+kSVcm=Vdcmdt

C.I.: t = 0  cm = cm,s

Abbiamo dunque un sistema di 2 ODE non disaccoppiabili, non lineari, del primo ordine, non omogenee.