# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

La reazione irreversibile

A  P

viene condotta in 2 reattori CSTR in parallelo (v. figura).

L’intero sistema è alimentato da una corrente di liquido, con una portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. Le 2 correnti di uscita dai 2 CSTR, aventi rispettivamente volume V1 e V2 e concentrazione di uscita cA1 e cA2, confluiscono in un nodo miscelatore M.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nei 2 recipienti

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nei 2 recipienti è costante

- cinetica del 1° ordine

Si chiede, con rif. al ripartitore di flusso R

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

Si chiede, con rif. a ciascun reattore CSTR

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

Si chiede, con rif. al nodo miscelatore M

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

A questo punto, con rif. all’intero sistema e quindi alla relazione tra l’uscita cA e l’ingresso cAin, si chiede:

- ricavare il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

- quale particolarità presenta la funzione di trasferimento?

Come approfondimento, si considera il caso in cui cambia l’ip.6:

6’. cinetica di ordine ½

- descrivere in maniera qualitativa cosa cambia nel modello matematico dinamico nel dominio del tempo e come bisogna procedere

Svolgimento

a)	BILANCIO STAZIONARIO SU R

BILANCIO GLOBALE

V.in=Vin.2+V.in2    ovviamente è un’identità

BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.inCAins=V.in2CAins+V.in2CAins   ovviamente è un’identità

b)	BILANCIO IN DINAMICO SU R

BILANCIO GLOBALE

V.in=Vin.2+V.in2   ovviamente è un’identità

BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.inCAin(t)=V.in2CAin(t)+V.in2CAin(t)     ovviamente è un’identità

Il bilancio è lo stesso perché R è un semplice ripartitore di flusso e non presenta un volume di accumulo.

NB: Sia in dinamico sia in stazionario, nelle condizioni date dal problema, non è necessario scrivere nessuna eq. di bilancio su R.

c)	REATTORE 1

## BILANCIO IN STAZIONARIO

## BILANCIO GLOBALE

Vin.2=V.1  dove V.1 è la portata volumetrica in uscita

## BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.in2CAins−V1KCA1s−V.1CA1s=0

−V.in2CAins+(V1K+V.in2)CA1s=0

REATTORE  2

BILANCIO IN STAZIONARIO

### BILANCIO GLOBALE

Vin.2=V.2 dove  V.2 è la portata volumetrica in uscita

## BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.in2CAins−V2KCA2s−V.2CA2s=0

−V.in2CAins+(V2K+V.in2)CA2s=0

d)	REATTORE 1

#### BILANCIO IN DINAMICO

#### BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.in2CAin(t)−V1KCA1(t)−V.1CA1(t)=V1dCA1(t)dt                     C.I.t=0

V1dCA1(t)dt−Vin.2CAin(t)+(V1K+Vin.2)CA1(t)=0

REATTORE 2

#### BILANCIO IN DINAMICO

#### BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.in2CAin(t)−V2KCA2(t)−V.2CA2(t)=V2dCA2(t)dt                     C.I.t=0

V2dCA2(t)dt−Vin.2CAin(t)+(V2K+Vin.2)CA2(t)=0

e)	BILANCIO IN STAZIONARIO SU M

#### BILANCIO GLOBALE

V.1+V.2=V.out               V.1=V.in2	V.2=V.in2

V.in2+V.2=V.out⇒V.in=V.out

#### BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.1CA1s+V.2CA2s=V.outCAs

V.in2CA1s+V.in2CA2s=Vin.CAs⇒CAs=CA1s+CA2s2

f)	BILANCIO IN DINAMICO SU M

#### BILANCIO GLOBALE

V.1+V.2=V.out   ⇒V.in=V.out

#### BILANCIO SUL COMPONENTE A

V.in2CA1(t)+V.in2CA2(t)=Vin.CA(t)⇒CA(t)=CA1(t)+CA2(t)2

g)

Per ricavare il modello globale devo sostituire i bilanci sui due CSTR (ricavando CA1(t) e

CA2(t) in funzione di CAin(t) nel bilancio sul miscelatore. Siccome nelle equazioni vi sono le derivate conviene prima trasformarle con Laplace per operare poi con espressioni algebriche.

k)

VARIABILI DEVIATE SUL REATTORE 1

CAin'(t)=CAin(t)−CAins

CA1'(t)=CA1(t)−CA1s

V1dC'A1(t)dt−Vin.2C'Ain(t)+(V1K+Vin.2)C'A1(t)=0			C.I.t=0

#### Trasformo con Laplace				a)

CA1'(S)=CAin'(S)V.in2(V1S+V1K+V.in2)⇒V1SCA1'(S)−V.in2CAin'(S)+(V1K+V.in2)CA1'(S)=0

VARIABILI DEVIATE  SUL REATTORE 2

CAin'(t)=CAin(t)−CAins

CA2'(t)=CA2(t)−CA2s

V2dC'A2(t)dt−Vin.2C'Ain(t)+(V2K+Vin.2)C'A2(t)=0			C.I.t=0

#### Trasformo con Laplace				b)

CA2'(S)=CAin'(S)V.in2(V2S+V2K+V.in2)⇒V2SCA2'(S)−V.in2CAin'(S)+(V2K+V.in2)CA2'(S)=0

VARIABILI DEVIATE  SUL MISCELATORE M

CA'(t)=CA(t)−CAs

Trasformo con Laplace			c)

CA'(t)=CA1'(t)+CA2'(t)2⇒CA1'(S)=CA1'(S)+CA2'(S)2

Sostituisco a) e b) in c)

CA'(S)=12[CAin'(S)Vin.2(1V1S+V1K+V.in2+1V2S+V2K+V.in2)]

CA'(S)=CAin'(S)V.in4[V2S+V2K+Vin.2+V1S+V1K+V.in2(V1S+V1K+V.in2)(V2S+V2K+Vin.2)]

CA'(S)=CAin'(S)V.in4[(V1+V2)S+(V1+V2)K+V.in(V1S+V1K+V.in2)(V2S+V2K+Vin.2)]

CA'(S)CAin'(S)=V.in4[(V1+V2)S+(V1+V2)K+V.in(V1S+V1K+V.in2)(V2S+V2K+Vin.2)]

Abbiamo così risposto anche ai punti l)  e  m)

n)

La funzione di trasferimento presenta un denominatore del 2° ordine OVERDAMPED ed uno zero al numeratore.

g)

CA'(S)(V1V2S2+V1V2KS+V1V.in2S+V1V2K2+V1KV.in2+V2V.in2S+V2KV.in2+V.in24)=CAin'(S)[V.in4(V1+V2)S+V.in4(V1+V2)K+V.in24]

CA'(S)S2V1V2+CA'(S)S(2V1V2K+V1V.in2+V2V.in2)+CA'(S)(V1V2K2+V1KV.in2+V2KV.in2+V.in24)=CAin'(S)SV.in4(V1+V2)+CAin'(S)[V.in4(V1+V2)K+V.in24]

(*)

Antitrasformando:

V1V2d2CA'(t)dt2+dCA'(t)dt(2V1V2K+V1V.in2+V2V.in2)+CA'(t)(V1V2K2+V1KV.in2+V2KV.in2+V.in24)=V.in4(V1+V2)dCAin'(t)dt+CAin'(t)[V.in4(V1+V2)K+V.in24]

C.I.dCA'(t)dt=0t=0CAin'(0)=0t=0C'A(0)=0

Per rispondere al punto g) serve il bilancio in stazionario

REATTORE 1

CA1s=CAinsV.in2V1K+V.in2

REATTORE 2

CA2s=CAinsV.in2V2K+V.in2

MISCELATORE

CAS=CAinsV.in4[V2K+V.in2+V1K+V.in2(V1K+V.in2)(V2K+Vin.2)]

CAS(V1V2K2+V1KV.in2+V2KV.in2+V2.in4)=CAinS[V.in4(V1+V2)K+V.in24]         (**)

Ricordiamo che:

CA'(t)=CA(t)−CAs⇒CA(t)=CA'(t)+CAS

CAin'(t)=CAin(t)−CAins⇒CAin(t)=CAin'(t)+CAinS

Sommiamo la (*) con la (**) e la scriviamo in termini di variabili temporali

V1V2d2CA(t)dt2+dCA(t)dt(2V1V2K+V1V.in2+V2V.in2)+CA(t)(V1V2K2+V1KV.in2+V2KV.in2+V.in24)=V.in4(V1+V2)dCAin(t)dt+CAin(t)[V.in4(V1+V2)K+V.in24]

C.I.CAin(0)=CAinst=0CA(0)=CASt=0dCA(t)dt=0

h)

Il modello così ottenuto è macroscopico.

E’ rappresentata da un’ODE di 2° ordine, lineare, non omogenea, a coefficienti costanti.

- Variabili di ingresso: CAin(t)

Variabili di uscita: CA(t)

Variabili di stato: CA(t)

Parametri: K,V1,V2,V.in.

j) 	Come funzione forzante può essere presa la CAin(t)e ragionevolmente può essere di tipo gradino, sinusoidale, rampa (limitata nel tempo), onda quadra.

o)	Se la cinetica è di ordine ½ la velocità di reazione è KCA112 nel reattore 1 e KCA212nel reattore 2. Quindi il modello è sempre un’ODE del 2° ordine, non omogenea a coefficienti costanti, ma non è più lineare.

Per procedere con Laplace bisogna prima linearizzare i termini KCA112 e KCA212 nell’intorno delle condizioni stazionarie CA1S e CA2S, e poi procedere come prima.