# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un reattore CSTR è utilizzato per la reazione irreversibile

Il reattore è alimentato dall’alto da una corrente di liquido, una con portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica Vout a concentrazione cAout.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è costante

- cinetica del 2° ordine

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- linearizzare il modello dinamico intorno allo stato stazionario

- esprimere il modello linearizzato in variabili di deviazione

- trasportare il modello linearizzato dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare il caso in cui la corrente di ingresso Vin è suddivisa in due correnti V1 e V2, di cui la prima viene introdotta nel reattore, mentre l’altra è miscelata direttamente con la corrente in uscita dal reattore secondo lo schema in figura.

- scrivere, per questo nuovo caso, il modello matematico dinamico nel dominio del tempo che colleghi l’uscita cAout all’ingresso cAin

SVOLGIMENTO

Per l’ipotesi 1. è:	 CAout = CA

Per l’ipotesi 4. è:	Vout=Vin

Per l’ipotesi 6. la cinetica è:	(– rA) = K CA2

# a) modello stazionario

VinCAin,s−VinCA,s−KCA,s2V=0	(1)

# b) modello dinamico

VinCAin(t)−VinCA(t)−KCA2V=VdCAdt 	(2)

C.I.:        t = 0   CA=CA,s

# c)

equazione differenziale, non lineare, non omogenea del 1° ordine con coefficienti costanti

# d)

variabile di ingresso  CAin

variabile di uscita 	   CA

variabile di stato        CA

parametri Vin,V,K

# e)

funzione forzante CAin(t)

Tipo = rampa limitata, gradino, onda quadra, sinusoidale.

# f)

Linearizziamo il modello dinamico, utilizzando l’espansione in serie di Taylor arrestata al 1° termine

Fy(t)=Fy0+dFdy|yo(y−y0)

imponendo per il termine cinetico nell’eq. (2) Fy(t)=CA2

e considerando come punto iniziale il valore di stato stazionario:       CA=CA,s

si ha:

CA2=CA,s2+2CA,s(CA−CA,s)=       =CA,s2+2CA,sCA−2CA,s2=       =2CA,sCA−CA,s2

Sostituendo:

VinCAin(t)−VinCA(t)−K2CA,sCA−CA,s2V=VdCAdt

# g) modello in variabili di deviazione

Il modello linearizzato (dinamico) era:

VinCAin(t)−VinCA(t)−K2CA,sCA−CA,s2V=VdCAdt	(3)

In stazionario, il modello linearizzato diventa:

VinCAin,s−VinCA,s−K2CA,sCA,s−CA,s2V=0VinCAin,s−VinCA,s−KCA,s2V=0	(4)

NB: quest’ultima eq. (linearizzata) restituisce perfettamente il modello matematico originario allo stato stazionario, ossia l’eq. (1).

Per passare in termini di variabili deviate, si sottrae la (4) dalla (3):

VinCAin(t)−CAin,s−VinCA(t)−CA,s−K2CA,sCA−CA,s2−CA,s2V=VdCA−CA,sdtVinCAin(t)−CAin,s−VinCA(t)−CA,s−2KCA,sCA(t)−CA,sV=VdCA−CA,sdt

VinCAin'(t)−VinCA'(t)−2KCA,sCA'(t)V=VdC'Adt

VinCAin'(t)−CA'(t)Vin+2KCA,sV=VdC'Adt

soggetta alla C.I. 	t = 0         C'A(0) = 0

Ponendo τp=VVin+2KCA,sV 	costante di tempo

KP=VinVin+2KCA,sV	guadagno statico

si ottiene

τPdC'Adt+C'A(t)=KPCAin'(t)

# h)

applico la trasf. di Laplace: ℓI=ℓII

ℓτPdC'Adt+ℓC'A(t)=ℓKPC'Ain(t)

per il teorema della derivata:

τPsC'A(s)−C'A(0)+C'A(s)=KPC'Ain(s)

C'A(s)τPs+1=KPC'Ain(s)

# i)   funzione di trasferimento

G(s)=C'A(s)C'Ain(s)=KPτPs+1

# j)

Consideriamo 3 differenti confini di sistema: il ripartitore di flusso R, il reattore stesso ed il nodo miscelatore M situato prima dell’uscita.

## BILANCI SU R

### Bilancio globale

Vin=V1+V2	(5)

## BILANCI SUL CSTR

### Bilancio parziale sulla specie A

V1CAin(t)−V1CA1(t)−KCA12V=VdCA1dt 	(6)

soggetto alla C.I.:        t = 0   CA1=CA1,s

## BILANCI SU M

### Bilancio globale

V1+V2=Vout	(7)

### Bilancio parziale sulla specie A

V1CA1+V2CAin=VoutCAout	(8)

Le (5) e (7), ossia i bilanci globali, sono ininfluenti sulla relazione CAout(t) vs. CAin(t) richiesta. Viceversa, essa deve essere ricavata dai bilanci parziali sulla specie A, per es. con la procedura che è delineata nel seguito:

- per una data CAin(t), integrare la (6) per ottenere l’espressione della funzione CA1(t)

- sostituire l’espressione della funzione CA1(t) nella (8)

- esplicitare la (8) rispetto a CAout(t) in modo da far apparire a 2° membro la relazione con la funzione forzante CAin(t)