# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un miscelatore riscaldato ed agitato per liquidi è alimentato dall’alto da 2 correnti, una di acqua con portata volumetrica Vl a temperatura Tl ed un’altra di ghiaccio con portata volumetrica Vg a temperatura costante Tg=0°C. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica Vo costituita di sola acqua, a temperatura T.

La superficie esterna S del miscelatore è esposta all’aria esterna avente temperatura Ta, non è coibentata e quindi disperde calore con coefficiente globale di scambio Ua.

Nel miscelatore è inserita una serpentina nel cui interno circola del fluido riscaldante che è vapore condensante alla pressione Ps e che scambia calore con coefficiente globale di scambio Us.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

- livello dell’acqua costante

- Vl = cost.

- Vg = cost.

-  = cost.

- cp = cost.

- Ps = cost

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si consideri il caso in cui non c’è più immissione di ghiaccio, ma insieme all’acqua venga introdotto un reagente A alla concentrazione CAin.

Supponendo che avvenga la reazione , si assuma una cinetica lineare ed una dipendenza della costante cinetica dalla temperatura di tipo Arrhenius.

Valgono, quindi le seguenti ulteriori ipotesi:

- –rA = kCA

- la reazione è esotermica con calore di reazione (-H)>0.

- discutere quali cambiamenti interverranno nel modello.

## Ipotesi:

- Perfetta miscelazione

- altezza del liquido nel recipiente = cost.

- V.1=cost

- ρ=cost

- cp = cost.

- Ps = cost.		e quindi temperatura di saturazione	Tc = cost.  (per il vapore condensante)

Inoltre conviene assumere:

Trif = Tg = 0 °C

λ = cost. (calore latente di fusione)

## Modello Matematico in stazionario:

IN – OUT + GEN = 0

Bilancio di massa:

eq. (1)

Bilancio di energia sul sistema:

V1ρcpT1,s−Vgρλ−VoρcpTs+UcScTc−Ts−UaSTs−Ta=0

considerando l’eq. (1) e sostituendo le portate volumetriche, e poi riordinando si ha:

V1ρcp−Vgρcp+UcSc+UaSTs=V1ρcpT1,s−Vgρλ+UcScTc+UaSTa	   			   eq. (2)

## Modello Matematico in dinamico:

IN – OUT + GEN = ACC

Bilancio di entalpia:

V1ρcpT1(t)−Vgρλ−VoρcpT(t)+UcScTc−T(t)−UaST(t)−Ta=VtotρcpdTdt		       eq. (3)

soggetta alla C.I.: t = 0  T(0) = Ts

## Classificazione del Modello Matematico dinamico:

•Macroscopico

•descritto da una ODE, del primo ordine, lineare, non omogenea, a coeff. costanti

## Modello Matematico in termini di variabili di deviazione:

Sottraendo l’eq.(2) all’eq.(3) otteniamo l’espressione del modello matematico rappresentante il sistema in variabili di deviazione:

eq. (4)

soggetta alla C.I.: t = 0  T’(0) = 0

Definendo le costanti come segue:

costante di tempo

guadagno statico del primo ingresso

Si può esprimere l’eq. (4) come segue:

eq. (5)

## Individuazione delle variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché dei parametri del modello:

Variabili di ingresso: T1

 NB: in realtà anche la temperatura Ta dell’aria esterna, su cui non viene fatta nessuna ipotesi, può essere considerata una Variabile di ingresso

Variabili di stato: T

Variabili di uscita: T

Parametri: Ua, Uc, Ps, Vtot, cp, ,, S, Sc

 NB: se Ta non è considerata una Variabile di ingresso, allora va aggiunta alla lista dei Parametri.

## Variabili di ingresso che possono essere prese come funzioni forzanti e tipo:

T1  potrebbe essere di tipo oscillatorio (a bassa frequenza) o a rampa limitata.

## Modello Matematico dinamico per il caso di approfondimento e descrizione dei cambiamenti intervenuti:

bilancio globale di massa

bilancio di massa sul componente A

soggetta alla C.I.: t = 0  CAin(0) = CAin ,s

bilancio entalpico

soggetta alla C.I.: t = 0  T(0) = Ts

## Classificazione del nuovo Modello Matematico dinamico:

- Macroscopico

- Sistema del secondo ordine costituito da due ODE non lineari, non omogenee ed accoppiate.