# Sezione 6: MODELLISTICA MATEMATICA

Un reattore CSTR è utilizzato per la reazione reversibile

A⇔k1k2P

Il reattore è alimentato dall’alto da una corrente di liquido, una con portata volumetrica Vin a concentrazione cAin. L’uscita avviene dal fondo con portata volumetrica Vout a concentrazione cAout.

Valgono le seguenti ipotesi:

- perfetta miscelazione nel recipiente

-  = cost.

- reazioni chimiche ed intero sistema isotermi

- Vin = cost.

- l’altezza del liquido nel recipiente è costante

- cinetiche del 1° ordine

Si chiede:

- scrivere il modello matematico in stazionario

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo

- classificare il modello matematico dinamico così ottenuto

- individuare variabili di ingresso, stato ed uscita, nonché i parametri del modello

- discutere quali tra le variabili di ingresso possano essere prese come funzioni forzanti e ragionevolmente di che tipo, vista la natura del problema

- esprimere il modello in variabili di deviazione

- trasportare il modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

- determinare la funzione di trasferimento

Come approfondimento, si desidera studiare il caso in cui il prodotto P subisca una ulteriore reazione di decadimento .

Si considerino le ulteriori ipotesi:

- reazione isoterma

- cinetica del 1° ordine

- scrivere il modello matematico dinamico nel dominio del tempo per questo nuovo caso e discutere quali cambiamenti sono intervenuti rispetto al caso precedente.

SVOLGIMENTO

Vin

K1

CAin

A		P

K2

VoutCAout

# Ipotesi:

- Miscelazione perfetta

-  = cost.

- T = cost.

- Vin = cost.

- hs= cost.

- (-rA) = K1 CA– K2 CP  [=] mol (A) / (s m3)

- Dato che non è detto niente nel testo, si suppone: CPin= 0

# a)   Bilancio di materia su A in stazionario

IN – OUT + GEN = 0

Vin CAin,s - Vout CAout,s – rA,s V = 0	(1)

Essendo per ipotesi:                    Vin=Vout=V

VCAin,s - VCAout,s– (K1 CAout,s – K2CPout,s) V= 0 	(2)

Il bilancio su P può essere sostituito dalla seguente eq. stechiometrica (più semplice):

CPout,s = CAin,s – CAout,s	(3)

Sostituendo, si ottiene:

V CAin,s - VCAout,s – (K1 CAout,s– K2 (CAin,s– CAout,s) V = 0

V CAin,s - VCAout,s – K1 CAout,sV + K2 (CAin,s – CAout,s) V = 0

V CAin,s - VCAout,s– K1 CAout,sV + K2CAin,sV – K2CAout,sV = 0

CAin,s (V +K2V) – CAout,s (V+ K1V+K2V) = 0

# b)   Bilancio di materia su A in transitorio

IN – OUT + GEN = ACC

Bil. su A:

VCAin - V CAout– ( K1CAout – K2CPout) V =VdCAoutdt	(4)

soggetta a:

C.I.: t = 0 		CAout = CAout,s

Bil. su P:

−VCPout+K1CAout−K2CPoutV=VdCPoutdt	(5)

soggetta a:

C.I.: t = 0 		CPout = CPout,s

# c) Il modello dinamico é :

- macroscopico

- descritto da un sistema di 2 ODE non disaccoppiabili del 1° ordine, lineari, non omogenee, a coefficiente costanti.

# d)

VARIABILI IN: CAin

VARIABILI OUT: CAout, CPout

VARIABILI STATO: CA = CAout , CP = CPout (perfetta mix)

PARAMETRI: 	V= Vin = Vout, K1, K2, V

# e) CAin può essere presa come funzione forzante.

Può essere:

- a gradino

- oscillante

- a rampa “limitata”

- ad onda quadra

# f) Per esprimere il modello in variabili di deviazione:

V.CAin−V.CAout−(K1CAout−K2Cpout)V=VdCAoutdt			(6)

È l’equazione sul CSTR in regime dinamico per la specie A,

quella in regime stazionario: su A

V.CAin,s−V.CAout,s−(K1CAout,s−K2Cpout,s)V=0			(7)

L’equazione sul CSTR in regime dinamico per la specie P:

−V.Cpout+(K1CAout−K2Cpout)V=VdCpoutdt				(8)

Quella in regime stazionario su P:

−V.Cpout,s+(K1CAout,s−K2Cpout,s)V=0				(9)

Per esprimere il modello in variabili di deviazione devo sottrarre membro e membro,

sia per A sia per P,

l’eq. di bil. stazionario dall’eq. di bil. dinamico,

introducendo poi le var. deviate

CA’in = CAin – CAin,s ; 	CA’out = CAout – CAout,s; 	CP’out = CPout – CPout,s

Passo alle variabili deviate: valore corrente nel tempo – valore nello stato stazionario e cioè faccio la differenza tra (1) e (2), ad esempio:

V.CAin(t)−V.CAin,s=V.CA'in

Funzione del tempo     funzione non del tempo

(dinamico) – (stazionario)

V.CA'in−V.CA'out−(K1CA'out−K2Cp'out)V=VdCA'outdt		(10)

Questa è l’equazione deviata nel dominio del tempo e deve essere ricavata sempre per differenza (e cioè non nasce mettendo solo il pedice’);

C.I. t=0      CA’out(0) = 0     per il teorema della derivata quando trasformo secondo Laplace

(dinamico) – (stazionario)

−V.Cp'out+(K1CA'out−K2Cp'out)V=VdCp'outdt			(11)

C.I. t = 0   Cp’out(0) = 0

Teorema

della

derivata

g) Modello matematico dinamico nel dominio di Laplace

Trasformo secondo Laplace l’eq.10:

L(I)=L(II)

V.CA'in(s)−V.CA'out(s)−K1VCA'out(s)+K2Cp'out(s)=sVCA'out(s)

Trasformo secondo Laplace l’eq.11:

−V.Cp'out(s)+K1VC'Aout(s)−K2VC'pout(s)=sVCp'out(s)

Metto in evidenza in entrambe le equazioni:

nella 1 – 2:

V.CA'in(s)−CA'out(s)(V.+K1V+sV)+K2VC'pout(s)=0

nella 3 – 4:

−C'pout(s)(V.+K2V+sV)+K1VC'Aout(s)=0   				(**)

Con Laplace è noto che mi sono ricondotto a 2 equazioni algebriche e per sostituzione ricavo C’Aout(s) e C’pout(s).

Dalla 2° equazione ricavo C’pout(s) e la sostituisco nella 1°.

C'pout(s)=K1VV.+K2V+sVC'Aout(s)(**)

C'Aout(s)K1K2V2V.+K2V+sV−(V.+K1V+sV)=−V.CA'in(s)⇒

CA'out(s)K1K2V2−V.2−K1VV.−sVV.−K2VV.−K1K2V2−K2sV2−sVV.−sK1V2−s2V2V.+K2V+sV=−V.C'Ain(s)

Introduco G1(s) e divido tutto per quello in parentesi quadre.

G1(s)=C'Aout(s)C'Ain(s)=−V.(V.+K2V+sV)−s2V2−s(K1V2+K2V2+2VV.)−K1VV.−K2VV.−V.2

Moltiplico numeratore e denominatore per -1

G1(s)=C'Aout(s)C'Ain(s)=sVV.+K2VV.+V.2s2V2+s(K1V2+K2V2+2VV.)+K1VV.+K2VV.+V.2     		(eq. ***)

Porto la FdT in forma canonica:

G1(s)=C'Aout(s)C'Ain(s)=K2VV.+V.2K1VV.+K2VV.+V.2VV.K2VV.+V.2s+1V2K1VV.+K2VV.+V.2s2+K1V2+K2V2+2VV.K1VV.+K2VV.+V.2s+1     (eq. 12)

Ho p = 2 e quindi due poli.

Ho anche la presenza dell’ascissa di Laplace anche al numeratore, e quindi una costante di tempo (lead time) ed uno zero con q = 1.

Quindi: 	p - q =1

G1(s)è ancora una funzione di trasferimento del 2° ordine (p=2), ma più complessa per la presenza del lead time, in quanto fa riferimento ad una reazione reversibile     A→←P

Partendo dalla (**):C'pout(s)=K1VV.+K2V+sVC'Aout(s)

Se divido numeratore e denominatore per V.+K2V

C'pout(s)=K1VV.+K2VVV.+K2Vs+1.C'Aout(s)

Questa ultima relazione è algebricamente coincidente con la forma canonica C'pout(s)=Kp2τp2s+1C'Aout(s), però in essa manca la funzione forzante che in questo problema è una sola: C’Ain(s).

Per avere la G2(s), funzione di trasferimento relativa a C’pout(s), bisogna sostituire C’Aout(s) dalla equazione (***) ed ottenere così un’altra FdT del 2° ordine.

# i) Caso di approfondimento

P    K3  C

IPOTESI:

1) T = cost.

2) Lo schema reagente diventa: 		A  K1K2P   K3 C

Le cinetiche sono:

3) (-rA)   = K1 CA– K2 CP  [=] mol (A) / (s m3)

4) rP=K1CA−K2CP−K3CP  [=] mol (P) / (s m3)

5) rC = K3CP

Oltre al bilancio sui componenti A e P, è necessario scriverne un altro su C.

Il bilancio di mat. su A in transitorio resta così:

VCAin−VCAout−(K1CAout−K2CPout)V=VdCAoutdt	(13)

Il bilancio di mat. su P in transitorio diviene:

−VCPout+K1CAout−K2CPout−K3CPoutV=VdCPoutdt	(14)

Il Bilancio di materia dinamico sul componente C è:

−VCCout+K3CPoutV=VdCCoutdt	(15)

soggetta alla nuova

C.I.:	t=0	CCout = CCout,s

Le equazioni 6, 7 e 8 costituiscono un sistema di 3 ODE del 1° ordine, lineari, non omogenee e a coefficienti costanti.

Esse sono non disaccoppiabili e devono essere risolte insieme.