Software for Process Control Analysis, Tuning and Training

A cura di Michele Miccio e Alberto Di Giacomo

Introduzione

Control Station 3.7 for WindowsÒ

Il software ha una molteplice possibilità di utilizzo; esso infatti serve per:

- analisi dell’anello di controllo e taratura del controllore;

- addestramento pratico sul controllo di processo;

- simulazione del sistema di controllo;

- studio del rendimento e della capacità di un sistema;

L’apertura del programma consente la selezione di uno dei tre moduli nei quali è stato diviso il software: Case Studies, Custom Process, Design Tools.

## Case studies

Questo modulo è stato sviluppato per consentire l’addestramento nei metodi moderni e nelle pratiche di controllo dei processi automatici. Case studies raggiunge questo scopo attraverso una raccolta di simulazioni di controllo molto interessanti ed industrialmente attinenti; l’elenco di processi disponibili per la simulazione include:

- caso dei due serbatoi non interagenti;

- serbatoio con pompa di prelievo;

- reattore con camicia;

- cascata di reattori;

- rapporto aria/fuel per la combustione nella fornace;

- processo multi serbatoio;

- colonna di distillazione;

I controllori disponibili per i vari processi sono:

- azione proporzionale, controllo P ;

- azione integrale, controllo PI;

- azione derivativa, controllo PID;

- altre caratteristiche dell’azione di controllo;

## Custom Process

Questo modulo è un ambiente di lavoro che permette di perfezionare un processo e l’architettura del controllore secondo le proprie esigenze o specifiche. Le simulazioni permettono una larga serie di analisi sia per processi single-loop sia per processi multi-loop. Con il Custom Process è possibile importare nel programma descrizioni relative a disturbi o processi reali, che potranno così essere simulati e studiati.

## Design Tools

Design Tools è utilizzato per elaborare dati, eventualmente valutando il modello di un processo, al fine di tarare i parametri che caratterizzano il controllore PID. I dati elaborati possono essere prelevati direttamente da simulazioni del programma ma, soprattutto, anche da processi reali di laboratori o di scala. I modelli lineari disponibili nel modulo sono:

- FOPDT (primo ordine più tempo morto );

- SOPDT (secondo ordine più tempo morto);

- SOPDT w/L  (con lead time );

- FOPDT integrativo;

- SOPDT integrativo;

- SOPDT underdamped;

Design Tools determina i parametri del modello che meglio lo descrivono:

- sceglie i parametri che minimizzano la somma degli errori quadratici SSE;

- la taratura del controllore avviene poi utilizzando le correlazioni di taratura IMC

.

# UTILIZZO DEL SOFTWARE

Di seguito verrà illustrato come, scelto il processo relativo al caso dei due serbatoi non interagenti, il programma permetterà all’utente di agire su di esso, nonché di scegliere il controllore più opportuno passando da una modalità manuale ad una automatica:

- Dalla finestra iniziale bisogna selezionare nel CASE STUDIES il caso relativo ai due serbatoi

- nella finestra successiva appare il processo in modalità manuale, in cui è possibile variare l’uscita dell’elemento di controllo (CONTROLLER OUTPUT)  e il disturbo (PUMPED FLOW ); sarà quindi possibile visualizzare dai grafici come il livello del secondo serbatoio cambi (variabile soggetta al controllo):

- il passo successivo verso l’automazione del processo, dopo aver inizializzato la registrazione dei dati ( A ), è la provocazione di una variazione a gradino del controller output ( B ), a partire da uno stato stazionario, ad esempio del 5 % (STEP TEST nel Controller Output) applicando il Metodo della Curva di Reazione:

- raggiunto un nuovo stato stazionario bisognerà terminare la registrazione dei dati (A);

- dopo aver aperto la cartella con i dati salvati dello step test ( D ) , a partire da Navigate ( C ) , è possibile selezionare il modello di approssimazione/rappresentazione del processo ( E ) che, nel nostro caso è un FOPDT :

- a questo punto il programma calcolerà, selezionando start fitting ( F ), la curva che meglio rappresenta il processo  (trovando il minimo tra tutti gli SSE), e quindi  i relativi parametri del processo dai quali ricavare i parametri del controllore:

PID Tuning Guide for Self Regulating (Stable) Processes

IMC (lambda) Tuning

Standard Tuning:               τC is the larger of 0.1τpor 0.8θp

Conservative Tuning:       τC is the larger of 0.5τp or 4.0θp

PID Ideal    1Kpτp+0.5θpτC+0.5θp      τp+0.5θp          τpθp2τp+θp

PID Interacting     1KpτpτC+0.5θp              τp

PID Tuning Guide for Integrating (Non-Self Regulating) Processes

IMC (lambda) Tuning

Standard Tuning:            τC=θp10

Conservative Tuning:          τC=5θp10

PID Ideal     1Kp2τC+θp(τC+0.5θp)2         2τC+θp          0.25θp2+τCθp2τC+θp

PID Interact     1Kp2τC+0.5θp(τC+0.5θp)2        2τC+0.5θp                 0.5θp

- la taratura del controllore avviene utilizzando le formule IMC:

G

- è ora possibile implementare i parametri ottimali del controllore selezionando implement ( G ); in questo modo è possibile passare nella modalità automatica ciccando sul controllore nella schermata relativa al processo:

- in questa modalità è possibile studiare come reagisce il sistema a variazioni del disturbo e del set point in tutte le loro diverse varianti.

# SENSITIVITA’ DEL SISTEMA 
ALLA VARIAZIONE DEI PARAMETRI DEL CONTROLLORE

Con l’utilizzo del software, la taratura del controllore è stata fatta a valori ottimali rispetto ai parametri del processo; è ora possibile fare uno studio degli effetti che ogni singolo parametro del controllore (Kc, τi, τd) determina sul sistema, attraverso l’analisi della risposta dinamica ad una variazione a gradino del set-point o del disturbo, nel caso dei due serbatoi, in una configurazione ad anello chiuso ( controllo automatico). L’analisi viene effettuata rispetto una configurazione di taratura ottimale, variando volta per volta uno dei tre parametri e lasciando invariati gli altri due;il controllore scelto è del tipo PID  Anti-Reset Wind-up  (il problema del wind-up si verifica quando il controller  output  richiede all’elemento  finale  di controllo di  operare  in condizioni diverse da quelle limiti; la  limitazione è  dovuta alla   stessa  natura  fisica dell’ elemento finale di controllo); i  parametri  di  riferimento  per  il  caso  base  hanno i  seguenti valori:

Kc=15.87                        τI=1.98                  τD=0.313

Per il confronto dei diversi risultati è opportuno dare le seguenti definizioni:

- overshoot: rapporto tra  i segmenti A e B, overshoot=A/B;

- rapporto di decadimento: rapporto tra i  segmenti C e B;

- periodo  di  oscillazione T: intervallo  di  tempo che  decorre  tra  due  punti  sulla  stessa posizione  verticale della  curva, percorso “in  andata”;

Queste tre grandezze sono  funzione  del  fattore  di  smorzamento  ζ, per  il  quale  un  processo  si  avvicina  o  si  allontana  alle  condizioni  di  sistema  AUTOREGOLANTE ( la variabile  tende  per  tempi  lunghi  ad  un  valore  stazionario );

- tempo di  risposta: tempo  in  corrispondenza  del  quale  y(t) ~ ± 5%  del  valore  asintotico  finale;

- tempo di salita: tempo in  corrispondenza  del quale  la  risposta  raggiunge  per  la  prima  volta  il  valore  asintotico  finale.

Si può ora procedere con  lo  studio  del  sistema.

Risposta dinamica  ad  una  variazione  del  set-point a  gradino  di 1 m,  nel  caso  della  configurazione  di  riferimento  con  parametri  del  controllore  ottimali secondo IMC:

caso  base  con  controllore  PID   (ARW), parametri  ottimali

Effetti della  variazione  di  Kc:

3Kc

NB: si noti che l’elemento finale di controllo si trova in condizioni di saturazione e quindi in una situazione di WIND-UP, seppure per tempi brevi.

Kc/3

Dai grafici  si  evidenzia  che  un  aumento  di  Kc  determina  i  seguenti  effetti  mentre  una  diminuzione  porta  a  risultati  opposti:

| Tempo di salita | Diminuisce |
| --- | --- |
| Overshoot | Aumenta |
| Rapp. di decadimento | Aumenta |
| Periodo | Diminuisce |
| Tempo di risposta | Aumenta |

Effetti  della  variazione  di  τi:

3τi

τi/3

Dai  processi  si  evidenzia  che  al  crescere  di  τi:

| Tempo di salita | Aumenta (eventualmente perde di significato ) |
| --- | --- |
| Overshoot | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |
| Rapp. di decadimento | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |
| Periodo | Aumenta (eventualmente perde di significato ) |
| Tempo di risposta | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |
| La perdita di significato è dovuta al passaggio del processo da un sistema di tipo underdamped ad uno del tipo overdamped. |  |

Effetti  della  variazione  di  τd:

3τd

τd/3

Dai grafici si evince che al diminuire di τd:

| Tempo di salita | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |  |
| --- | --- | --- |
| Overshoot | Aumenta (eventualmente perde di significato ) |  |
| Rapp. di decadimento | Aumenta (eventualmente perde di significato ) |  |
| Periodo | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |  |
| Tempo di risposta | Diminuisce (eventualmente perde di significato ) |  |
| La perdita di significato è dovuta al passaggio del processo da un sistema di tipo underdamped ad uno del tipo overdamped. |  |  |

# Confronto della risposta dinamica tra i vari metodi di tuning

Clickiamo nel sinottico del processo sull’icona del controllore LC. Si apre la finestra Controller Design.

Scegliamo il controllore PID.

Impostiamo per il controllore PID i parametri ottimali calcolati secondo il 1° metodo di Ziegler-Nichols.

Clickiamo Done e chiudiamo la finestra Controller Design.

Clickiamo nel sinottico del processo sulla casella del set point e digitiamo 4.5 come nuovo valore (m) per il livello.

Clickiamo il pulsante Continue per continuare la simulazione.

La risposta dinamica ad una variazione del set-point a gradino di 1 m, nel caso della configurazione di riferimento con parametri del controllore ottimali secondo il 1° metodo di Ziegler-Nichols è:

Procedendo in maniera analoga, la risposta dinamica ad una variazione del set-point a gradino di 1 m, nel caso  della  configurazione  di  riferimento  con  parametri  del  controllore  ottimali secondo il  metodo di Cohen-Coon:

Volendo utilizzare il 2° metodo di Ziegler-Nichols, la determinazione dei parametri ottimali per il controllore PID richiede di portare il sistema dinamico, controllato con il solo controllore proporzionale e nella configurazione ad anello chiuso, in una condizione di risposta oscillatoria ad ampiezza costante.

Innanzitutto, per comodità di simulazione, portiamoci ad un livello più basso.

Clickiamo nel sinottico nella casella del Controller Output e digitiamo 50 come nuovo valore %.

Clickiamo il pulsante Continue per continuare la simulazione fino ad un nuovo stato stazionario. Il livello si assesta su 1.9 m.

Clickiamo nel sinottico del processo sull’icona del controllore LC. Si apre la finestra Controller Design.

Scegliamo il controllore PID.

Impostiamo per il controllore PID la sola funzione proporzionale (P-only) con guadagno del controllore Kc = 90 %/m.

Clickiamo Done e chiudiamo la finestra Controller Design.

Clickiamo nel sinottico del processo sulla casella del set point e digitiamo 2.4 come nuovo valore (m) per il livello.

La risposta dinamica ad una variazione del set-point a gradino di (2.4 – 1.9) = 0.5 m, nel caso della  configurazione ad anello chiuso con controllore solo proporzionale (P-only) e con  guadagno del controllore Kc = 90 %/m  è:

## Ultimate gain

Il guadagno del controllore in questa condizione è detto ultimate gain: Ku = Kc = 90 %/m

## Ultimate period

Il periodo della risposta oscillante in questa condizione è detto ultimate period Pu .

Dal grafico della risposta a step:  Pu = 2.1 min

## 2° metodo di Ziegler-Nichols:
calcolo dei parametri ottimali del controllore PID

Kc = Ku/1.7 = 90/1.7 = 52.94 %/m

I = Pu/2 = 2.1/2 = 1.05 min

D = Pu/8 = 2.1/8 = 0.2625 min

La risposta dinamica ad una variazione del set-point a  gradino  di 1 m,  nel  caso  della  configurazione  di  riferimento  con  parametri  del  controllore ottimali secondo il 2° metodo di Ziegler-Nichols è: